ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КОМИГРАЖДАНПРОЕКТ»

Муниципальное образование сельского поселения «Тимшер» Усть-Куломского района Республики Коми

Материалы по обоснованию генерального плана

Текстовые материалы

Заместитель генерального директора

по производству	А.А. Приезжев

Главный архитектор института	А.В. Гришин

Главный архитектор проекта	Т.Г. Пушко

Сыктывкар, 2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	4

Состав проектных материалов	5

Введение. Цели и задачи проекта	7

1. Общие сведения о муниципальном образовании муниципальном районе «Усть-Куломский» и сельском поселении «Тимшер»	10

2. Климатические и инженерно-геологические характеристики	12

3. Анализ использования территорий сельского поселения «Тимшер»	13

3.1. Существующее положение использования территорий поселения	13

3.2. Характеристика предприятий сельского поселения	14

3.3. Население	15

3.4. Жилой фонд	16

3.5. Общественная застройка	17

3.6. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	18

3.7. Транспортная инфраструктура	19

3.8. Объекты зоны специального назначения	20

3.9. Выводы комплексного градостроительного анализа использования территорий поселения	21

4. Обоснование решения задач территориального планирования	21

4.1. Критерии устойчивого развития территории	21

4.2. Планировочные ограничения использования территории	21

5. Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры	27

5.1. Основные положения развития планировочной структуры	27

5.2. Население	27

5.3. Функциональное зонирование территории	28

5.4. Развитие жилищного строительства и реконструкция. Жилищный фонд	29

5.5. Развитие производственной сферы	30

5.6. Развитие социальной инфраструктуры	31

5.7. Развитие природно-экологического каркаса территории и системы озеленения	33

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры	34

6. Охрана окружающей среды	36

7. Развитие инженерной инфраструктуры	39

7.1. Водоснабжение	39

7.2. Водоотведение	40

7.3. Теплоснабжение	42

7.4. Газоснабжение	43

7.5. Электроснабжение	44

7.6. Связь	46

8. Инженерная подготовка и защита территории	46

9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	47

9.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	48

9.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций	50

9.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	52

10. Технико-экономические показатели	60

# Авторский коллектив

| Генеральный директор | А.Н.Некрасов |
| --- | --- |
| Заместитель директора по производству А.В.Шустиков | А.А.Приезжев |
| Главный архитектор | А.В.Гришин |
| Главный архитектор проекта | Т.Г.Пушко |
| Архитекторы | Е.К.Думина А.В..Лебедева М. Н. Федотова Е.Г.Романова Д.С.Королева |
| Главный специалист по водоснабжению и водоотведению Главный специалист по теплоснабжению и газоснабжению Главный специалист по электрическим сетям | О.А. Чир В.Г. Михайлова Т.А. Апраксина |
| Операторы ПК | В.А.Коданев А.И.Думин |

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Сельское поселение «Тимшер». Генеральный план. Положение о территориальном планировании. |  | 96593 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1/1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Тимшер», пст.Тимшер | 1:5 000 | 96593/1 |
| 1/2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Тимшер», пст.Лопъювад | 1:5 000 | 96593/2 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов сельского поселения «Тимшер» | 1:100 000 | 96593/3 |
| 3/1 | Карта функциональных зон сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96593/4 |
| 3/2 | Карта функциональных зон сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96593/5 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Сельское поселение «Тимшер». Обоснование генерального плана. Пояснительная записка. |  | 96594 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта границ поселения, населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий местного значения, сельского поселения «Тимшер» | 1:100 000 | 96594/1 |
| 2/1 | Карта местоположений существующих объектов местного значения, объектов культурного наследия, объектов инженерно-технического обеспечения сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96594/2 |
| 2/2 | Карта местоположений существующих объектов местного значения, объектов культурного наследия, объектов инженерно-технического обеспечения сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96594/3 |
| 3/1 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96594/4 |
| 3/2 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96594/5 |
| 4/1 | Карта существующих объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96594/6 |
| 4/2 | Карта существующих объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96594/7 |
| 5/1 | Карта существующих объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96594/8 |
| 5/2 | Карта существующих объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96594/9 |
|  | Раздел ИТМ ГО и ЧС |  |  |
|  | Текстовая часть. Пояснительная записка |  | ДСП494 |
|  | Графические материалы Схема размещения защитных сооружений гражданской обороны сельского поселения «Тимшер» ,пст. Тимшер и пст. Лопъювад | 1:5 000 | ДСП494/1 |
|  | Правила землепользования и застройки |  |  |
|  | Текстовая часть. Муниципальное образование сельского поселения «Тимшер» Усть-Куломского района Республики Коми. Правила землепользования и застройки. Нормативный правовой акт |  | 96595 |
|  | Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения «Тимшер» | 1:100 000 | 96595/1 |
| 1/1 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения «Тимшер». пст Тимшер. | 1:5 000 | 96595/2 |
| 1/2 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения «Тимшер» пст Лопъювад. | 1:5 000 | 96595/3 |
| Электронная версия проекта |  |  |  |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические– в формате Мapinfo и JPG, на DVD-ROM |  |  |

# Введение. Цели и задачи проекта

Генеральный план сельского поселения «Тимшер» разработан ОАО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации сельского поселения «Тимшер» по муниципальному контракту № 2 от 11.06.2012 г., на основании Технического задания на разработку градостроительной документации «Генеральный план сельского поселения «Тимшер», Правил землепользования и застройки территории муниципального образования сельского поселения «Тимшер».

Генеральный план - градостроительная документация муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, градостроительная документация направлена на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2018 год

II этап, расчетный срок – 2032 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

При проектировании использованы материалы:

- цифровая картографическая продукция открытого пользования - картографические материалы на территорию муниципального района «Усть-Куломский», выполненные ФГУП центр «Севзапгеоинформ» в 2008 году;

- адресные планы населенных пунктов, выполненные на основе аэрофото-съемки, утвержденные главой поселения в 2010 году;

- землеустроительное дело по описанию границ муниципального образования сельского поселения «Тимшер» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми, выполненное ЗАО «ВодЗемЭкоЛогия» в 2008 году.

Генеральный план сельского поселения «Тимшер» выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

  - Земельный кодекс Российской Федерации;

  - Водный кодекс Российской Федерации;

  - Лесной кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

  - Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - Закон РФ от 21.02.92г. № 2395-1 «О недрах»;

  - Закон Республики Коми от 05 марта 2005 года N 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми»

  - Закон Республики Коми от 06 марта 2006 года N 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми»

  - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

  - СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

  - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74. Новая редакция;

  - Федеральный закон №123-ФЗ от22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

  - СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

  - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 42—128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ с изм.на 19.07.11;

- «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.N 96-ФЗ.

- Закон РФ от 03.03.95 г. № 2395-1 «О недрах»N27-ФЗ3

  - Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003 УДК 696/697.002.56 (083.74);

  - Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г.N372 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

  - Постановление Госстроя России от 29.10.2002 г. №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

  - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»,

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утв. Приказом министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства республики коми от 29 января 2008 г. N 07-ОД (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД)

- Схема территориального планирования Республики Коми, утвержденная  Постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010г. № 469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми»;

- Схема территориального планирования  муниципального района «Усть-Куломский», утвержденная решением Совета МО МР «Усть-Куломский» от 14.12.2010 г. №32-349

- Положения о Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденные постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года №45;

- Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Экономическое развитие», утвержденная постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 10. декабря 2013 г. № 1828;

- Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Территориальное развитие», утвержденная постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г. № 1827;

- Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Социальное развитие района» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г. № 1830;

- Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденная постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 6 декабря 2013 г. № 1808.

Цель генерального плана – разработка градостроительной документации территориального планирования, градорегулируещего, градостроительного и открытого для общественности документа.

Территориальное планирование – определение функционального назначения территорий сельского поселения «Тимшер», определение зон планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

Цель устойчивого развития градостроительной системы – улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основные задачи, на решение которых направлены разделы проекта:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- реорганизация территорий населенного пункта путем реконструкции существующей застройки, а также создание новой современной застройки на свободных территориях, обеспечивающие комфортные условия проживания;

- развитие производственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

  - мероприятия по охране окружающей среды: сохранение и развитие озелененных территорий,  улучшение состояния поверхностных водоемов и санитарной очистке территории, снижение негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха;

- формирование рекреационной среды.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании муниципальном районе «Усть-Куломский» и сельском поселении «Тимшер»

Муниципальное образование муниципальный район «Усть-Куломский» расположен в юго-восточной части Республики Коми и занимает территорию площадью 26,4 тыс.кв.км. Граничит на западе с МОМР «Корткеросский», на востоке – с МОМР «Троицко-Печорский», на севере – с МОМР «Сосногорск» и МОГО «Ухта», на юге – с Пермским краем. Расстояние от районного центра с. Усть-Кулом до столицы Республики Коми г. Сыктывкар составляет 189 км.

Рельеф района расположен преимущественно в орографических областях Вычегодско-Мезенской и Печорской равнин и Тиманской возвышенности. Рельеф района равнинный, пологоволнистый.

Почвы преимущественно торфяно-подзолисто-глееватые и глеево-сильноподзолистые. Для приречных участков р. Вычегды и боровых террасах типичны железистые подзолы. В долинах рр. Вычегда, Нем, Тимшер распространены пойменные аллювиальные дерновые почвы.

Основные реки и водные объекты. Гидрографическая сеть водных объектов района принадлежит бассейну р. Вычегды – второй по величине реки в Республике Коми. Район находится в ее верхнем течении с притоками Нем, Сев. Кельтма, Тимшер, Воль. На территории района находятся два крупных озера: Дон-ты и Кадомское. В долинах рек расположены старичные и пойменные озера.

Растительный и животный мир. По характеру растительности район относится к подзоне средней тайги. Лесами и кустарниками занято 91,4% территории района. Преобладают хвойные леса, главными породами в которых являются ель и сосна, остальные породы представлены пихтой, лиственницей, редко – кедром.

Березово-еловые леса с примесью сосны, осины, лиственницы и пихты распространены на увлажненных суглинках и супесчаных почвах.

Животный мир разнообразен и типичен для лесной зоны. Здесь обитает лось, медведь, встречается дикий олень, волк, росомаха. Довольно многочисленны пушные звери: зайцы, белки, куницы, бурундуки, встречаются норки, барсуки. Из боровой и водоплавающей дичи обычны: рябчики, тетерева, глухари, утки, реже гуси. В реках водится нельма, хариус, сиг, щука, окунь, лещ, плотва.

Места особой природоохранной ценности. На территории района находится 27 природоохранных объектов. В комплексных заказниках охраняются среднетаежные ландшафты, боровые террасы с сосновыми лесами и болотами, пойменные пихтово-еловые леса с редкими видами растений. Для произрастания и воспроизводства клюквы, поддержания общего экологического равновесия выделено 8 болотных заказников. В ихтиологических заказниках охраняются гидрохимический и биологический режимы рек, а также нерестилища стерляди, ценных промысловые рыб - семги, хариуса.

Значительно количество памятников природы, в том числе кедровых, где охраняются островные местонахождения кедра сибирского, Флористические памятники предназначены для охраны реликтовых, ценных лекарственных и декоративных растений, занесенных в Красную книгу. Важное научное значение имеет геологический памятник на р. Вычегда, где находится единственное в республике обнажение лёсса.

Сельское поселение «Тимшер»

Сельское поселение «Тимшер» охватывает территорию 204521,5 га, располагается в средней восточной части муниципального района «Усть-Куломский». Граничит землями: на западе – с МО СП «Пожег» на севере – с МО СП «Вольдино», на востоке – с МО МР «Троицко-Печорский», юго-западе – с МО СП «Мыёлдино» на юге – МО СП «Югыдъяг».

В состав сельского поселения «Тимшер» входят 2 населенных пункта – поселки сельского типа Тимшер и Лопъювад. Административным центром административной территории является поселок Тимшер.

Историческая справка

ТИМШЕР (ТЫМСЕР) - посёлок на левом берегу р. Южная Мылва, в 133 км от районного центра села Усть-Кулом. На топографических картах 1940-х годов – лесопункт,

1-й участок. В списке населенных пунктов 1956 года – посёлок лесозаготовителей Тимшор. В 1963 году был образован Тимшерский сельсовет, в состав которого вошли деревни Варламовка, Воркерос, Паспом, Раскерос и посёлок Лопъювад, а позднее – посёлок Северная Мылва.

В списке населенных пунктов 1968 года значится как поселок Тимшер. В 1970 году в нем числилось 2095 человек, в 2002 году – 1303 человека.

Название поселка связано с рекой Тимшер, левого притока реки Вычегды. Местное название Тымсеръю. Коми слово тымны – «загородить», сер – «река», Тымсеръю – «река с загородкой», «загороженная река».

ЛОПЪЮВАД - посёлок на левом берегу р. Лопъю, близ озера Лопъювад, в 25 км от поселка Тимшер. Возник как посёлок спецпереселенцев в 1930 году. В списке спецпоселков 1932 года значится как пос. Лопъю.

В первые годы «раскулаченные» переселенцы жили в бараках, работали на лесоповале, сельским хозяйством занимались мало. В 1932 -1933 годах из-за голода в стране спецпосёлки снабжались продовольствием плохо. Обследование спецпосёлков Усть-Куломского района показало, что почти каждый месяц по 5-12 дней спецпереселенцы не получали продукты и вынуждены были питаться различными суррогатами из древесной коры и мха, что приводило к высокой смертности населения, многие пытались бежать.

В середине 30-х годов спецпосёлки постепенно вышли из кризиса. Этому способствовал дополнительный отвод земли для приусадебных участков, выделение спецпереселенцам средств для расчистки угодий, отсрочка выплат по предоставленным ссудам, помощь с простейшей техникой (сеялки, бороны). Те из спецпереселенцев, кто выжил, сумели и на новом месте наладить хозяйство, организовали колхоз. Но основным занятием оставались лесозаготовки.

В списке населенных пунктов 1956 года значится как посёлок лесозаготовителей Лопьювад.

В 1989 году в Лопъюваде зарегистрировано 646 человек, в 2002 году – 525 человек.

# 2. Климатические и инженерно-геологические характеристики

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 32,6 °С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2 °С), самым холодным - январь (-16,4 °С). Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Усть-Кулом, равна -0,2 °С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Среднегодовое количество осадков в районе равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с. Преобладающее направление ветра зимой – юго-восточные со средней скоростью 2,3 м/сек, летом – северо-западные со скоростью 1,1 м/сек.

По схематической карте климатического районирования поселение «Тимшер» относится к району I, подрайону I В.

Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна -380 С.

Температура наиболее холодных суток -410 С

Средняя температура наиболее холодного периода равна -210 С.

Продолжительность отопительного периода равна 248 суткам при среднесуточной температуре -6,30 С.

В геологическом строении территории принимают участие песчано-глинистые образования четвертичных отложений, представленные темно-серыми грубоотсортированными с галькой суглинками, твердой и полутвердой консистенции; серо-бурой и серой слоистой супесью с галькой, бурыми и серыми с галькой песками, бурыми суглинками. Уровень грунтовых вод 2.0-2.8 м от поверхности, носящий сезонный характер.

# 3. Анализ использования территорий сельского поселения «Тимшер»

# 3.1. Существующее положение использования территорий поселения

В состав сельского поселения «Тимшер» входят 2 населенных пункта – поселки сельского типа Тимшер и Лопъювад. Пст.Тимшер является административной центром административной территории.

Таблица 3.1 - Экспликация земель сельского поселения «Тимшер» по категориям

| №п/п | Наименование категории земель | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вычислено с помощью координат | Вычисленная путем сложения площадей кварталов, контуров |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 502 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 913 | 1043 |
| 3 | Земли промышленности | 38 | 50 |
| 4 | Земли лесного фонда | 203565 | 212265 |
| 5 | Земли водного фонда | 9 | 10 |
|  | ИТОГО | 204522 | 213870 |

* по материалам Землеустроительного дела

Таблица 3.2 - Экспликация по категории земли населенных мест

|  | Показатели | Общая площадь, га | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пст.Тимшер | пст.Лопъювад |
| 1 | Сельхозугодия, всего | 175 | 66 | 109 |
|  | в том числе личные подсобные хозяйства | 47 | 23 | 24 |
| 2 | Лесные площади , не входящие в ГЛФ | 513 | 360 | 153 |
| 3 | Под улицы и дороги | 292 | 219 | 73 |
| 4 | Застроенные территории | 21 | 12 | 9 |
| 5 | Нарушен. земли | 10 | 7 | 3 |
| 6 | ИТОГО | 1043 | 688 | 355 |

* по материалам Землеустроительного дела

Планировочная структура сельского поселения «Тимшер»

Планировочная структура сельского поселения «Тимшер» по расположению населенных мест относится к типу ареалов постоянного приречного сельского расселения.

Территория сельского поселения значительна, ориентировочные размеры протяженности: север-юг – 57 км, запад-восток – 53 км. Населенные пункты находятся в юго-западной части поселения, рассредоточено, каждый поселок расположен на расстоянии 14.5 км от развилки основного въезда в сельское поселение.

В поселке Лопъювад заканчивается тупиковый маршрут дороги местного значения, через поселок Тимшер проходит транзитная автодорога местного значения в Троицко-Печорском направлении.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. В границах  территории СП «Тимшер»  ООПТ нет.

# 3.2. Характеристика предприятий сельского поселения

Лесная отрасль

Основная часть трудоспособного населения сельского поселения занята на лесозаготовительных и деревообрабатывающих производствах.

Таблица 3.3 - Перечень организаций, занимающихся лесозаготовкой и деревопереработкой

| № п/п | Наименование предприятия | Объем заготовки древесины, тыс.куб.м. | Профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тимшерский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Лесная компания Монди СЛПК» |  | лесозаготовка |
| 2 | ИП Мастюгин С.В. | 15,0 | 3 пилорамы |
| 3 | ИП Охрименко В.В. | 30,0 |  |
| 4 | ИП Панюков В.А. | 15,0 | пилорама |
| 5 | ИП Паршуков А.А. |  | пилорама |
| 6 | ИП Сластникова Т.Р. |  | пилорама |
| 7 | ИП Крючков А.А. |  | пилорама |

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представлено ведением личного подсобного хозяйства. В личных подсобных хозяйствах наблюдаются снижение поголовья скота и рост поголовья птицы. Причины снижения различные - отсутствие рынка сбыта и незначительная прибыль, потеря навыков к физическому труду.

При количестве хозяйств: 492 в пст. Тимшер и 165 в пст. Лопъювад, поголовье КРС –всего 60 коров.

Пищевая промышленность

Основная продукция пищевой отрасли – хлеб и хлебобулочные изделия. Пекарни ООО «Тимшерлесторг» размещены в пст. Тимшер и пст. Лопъювад. Производительность - 200 т/сутки.

Предприятия малого бизнеса

На территории сельского поселения ведут свою производственную деятельность индивидуальные предприниматели в разных отраслях:

- заготовка и переработка древесины (пилорамы) – 6 предпринимателей;

- торговля – 3 (ИП Игнатов, ИП Сысоева И.И, ИП Сластенкова Т.Р. в пст. Тимшер);

- бытовые услуги (парикмахерская, швейные услуги) оказываются на дому;

- перевозка пассажиров – 2 (ИП Лукина С.И, ИП Паршуков С.М.).

# 3.3. Население

На 1 января 2012 года численность населения сельского поселения «Тимшер» составляет 1786 человек, в составе 2 населенных пункта – поселки сельского типа Тимшер и Лопъювад.

По структуре населенных пунктов по группам:

к средним населенным пунктам (200-1000 человек) относится пст. Лопъювад;

к большим населенным пунктам (1000-5000 человек) - пст. Тимшер.

Таблица 3.4 - Динамика численности населения по населенным пунктам (на 01.01.2012г.)

| № п/п | Населенные пункты | 2008 год | 2009 год | 2010 г. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Тимшер | 1360 | 1342 | 1324 | 1330 | 1305 |
| 2 | пст. Лопъювад | 534 | 535 | 503 | 494 | 481 |
|  | ВСЕГО | 1894 | 1877 | 1827 | 1824 | 1786 |

Таблица 3.5 - Возрастная структура населения (на 01.01.2012г.)

| № п/п | Возрастная группа | Всего |  | п.Тимшер | п.Лопъювад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |  |  |
| 1 | Дети до 18 лет | 376 | 21 | 283 | 93 |
| 2 | Трудоспособный возраст: | 975 | 54,6 | 707 | 268 |
|  | Женщины 19-50 года | 428 | 24,0 | 316 | 112 |
|  | мужчины 19-55 лет | 547 | 30,6 | 391 | 156 |
| 3 | Лица старших возрастов: | 435 | 24,4 | 315 | 120 |
|  | женщины старше 50 лет | 291 | 16,3 | 208 | 83 |
|  | мужчины старше 55 лет | 144 | 8,1 | 107 | 37 |
|  | ИТОГО: | 1786 | 100 | 1305 | 481 |

Таблица 3.6 - Численность занятого населения, человек (на 01.01.2012г.)

| № п/п | Численность населения | Всего |  | п.Тимшер | п.Лопъювад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |  |  |
| 1 | В материальной сфере, всего | 214 | 52,2 | 155 | 59 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | -промышленность | 101 |  | 91 | 10 |
|  | -строительство | 24 |  | 15 | 9 |
|  | -прочие | 89 |  | 49 | 40 |
| 2 | В обслуживающей сфере, всего | 180 | 43,9 | 134 | 46 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -управление | 4 |  | 4 | - |
|  | -торговля | 67 |  | 52 | 15 |
|  | -народное образование | 88 |  | 59 | 29 |
|  | -здравоохранение | 21 |  | 19 | 2 |
| 3 | Численность зарегистрированных безработных | 16 | 3,9 | 12 | 4 |
| 4 | ВСЕГО | 410 | 100 | 301 | 109 |

# 3.4. Жилой фонд

Общее количество жилого фонда сельского поселения составляет 32,9 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности – 18,42 кв. м на 1 жителя (при численности населения на 01.01.2012 г. – 1786 человек).

Таблица 3.7 - Показатели жилого фонда

| Населенные пункты | Общая площадь, тыс. кв.м | Из общей площади, тыс.кв.м |  | Из общей площади, ветхий жилой фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальный жилой фонд | Частный жилой фонд |  |
| пст. Тимшер | 24,8 | 12,8 | 12,0 | 11,1 |
| пст.Лопъювад | 8,1 | 7,8 | 0,3 | 4,2 |
| Всего | 32,9 | 20,6 | 12,3 | 15,3 |

По типам застройки жилой фонд в сельском поселении «Тимшер» представлен в основном одноэтажными частными жилыми домами в деревянном исполнении.

Муниципальный жилищный фонд в пст. Тимшер и в пст. Лопъювад представлен одноэтажными 2, 4 - квартирными и двухэтажными многоквартирными жилыми домами в деревянном исполнении.

Жилой фонд не отличается высоким уровнем инженерного благоустройства. Частный жилой фонд благоустройства не имеет.

# 3.5. Общественная застройка

Общественная застройка представлена общественными зданиями и предприятиями обслуживания: общеобразовательные и детские дошкольные учреждения, клубы и библиотеки, учреждения здравоохранения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Таблица 3.8 - Перечень существующих объектов общественной застройки

| № п/п | Наименование объектов | Кол-во объектов | Единица измерен. | Вмести-мость | Материал стен | Год постройки/ степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пст. Тимшер |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа со спортзалом | 1 | мест | 300 | дерев | 1972/80 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | 2 | мест | 90 | дерев. | 1980/60 |
| 3 | Клуб с библиотекой | 1 | мест | 220 | дерев | 1970 |
| 4 | Участковая больница | 1 | коек | 10 | дерев | 1980/60 |
| 5 | Предприятия торговли | 5 | м2. торг. пл. | 250 | дерев |  |
| 6 | Почта. АТС | 1 | - | - | дерев | 1970 |
| 7 | Аптека | 1 | - | - | дерев | 1990 |
| 8 | Административное здание. Опорный пункт полиции | 1 | - | - | дерев | 1955 |
| 9 | Пожарный пост на 2 поста | 1 | - | - | дерев | 1955 |
| 10 | Тир | 1 | - | - | дерев |  |
| 11 | Спортивный клуб | 1 | - | - | дерев |  |
| 12 | Часовня | 1 | - | - | дерев |  |
|  | пст. Лопъювад |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа (9 классов) | 1 | мест | 118 | дерев | 1960/80 |
| 2 | Детское дошкольное учреждение | 1 | мест | 50 | дерев | 1960/80 |
| 3 | Клуб с библиотекой | 1 | мест тыс. томов | 200 7,0 | дерев | 1970 |
| 4 | ФАП, АТС, почта | 1 | - | - | дерев | 1970 |
| 5 | Предприятия торговли | 2 | м2. торг. пл. | 83,6 |  |  |
| 6 | Часовня прихода храма «Успения Пресвятой Богородицы» | 1 | - | - | дерев |  |
| 7 | Административное здание | 1 | - | - | дерев |  |
| 8 | Столовая | 1 | мест | 25 | дерев |  |

# 3.6. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Объекты культурного наследия на территории СП «Тимшер» представлены выявленными объектами культурного наследия памятниками археологии

Таблица 3.9 - Список выявленных объектов культурного наследия памятниками археологии

| № пп | Наименование | Местоположение | Документ о принятии на государственный учёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка «Варламовка» |  |  |
| 2 | Стоянка «Воркерос I» | Левый берег р. Тимшер (левый приток р. Вычегда), 15 км к северо-западу от пос. Тимшер. |  |
| 3 | Стоянка «Воркерос II» | Левый берег р. Тимшер (левый приток р. Вычегда), 1.3 км к востоку-северо-востоку от дер. Воркерос. | Приказ Министерства культуры Республики Коми № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 4 | Стоянка «Тимшер» | Левый берег р. Южную. Мылва (левый приток р. Вычегда), 200 м к югу от пос. Тимшер. |  |
| 5 | Стоянка «Лопью» | Левый берег р. Лопью (левый приток р. Вычегды), к западу от устья р. Ягвож. | Приказ Министерства культуры Республики Коми № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 6 | Стоянка «Усть-Ягвож» | Левый берег р. Вычегды. В месте впадения р. Ягвож в р. Лопъю, на правом берегу р. Ягвож |  |
| 7 | Стоянка «Лопьювад» | Левый берег р. Лопью (левый приток р. Вычегды), к западу-северо-запапду от пос. Лопьювад, у моста. | Приказ Министерства культуры Республики Коми № 370-од от 01.08.2013 г. |

Объекты недвижимости, имеющие историко-культурную ценность для жителей поселения:

- обелиск славы воинам, погибшим в Великую отечественную войну (пст. Лопъювад, ул. Лесная);

- обелиск славы воинам, погибшим в Великую отечественную войну (пст. Тимшер, в районе Дома культуры, в мемориальной зоне).

# 3.7. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт.

Территория муниципального района «Усть-Куломский» имеет относительно низкую плотность автотранспортной сети, в районе 867,1 км дорог общего пользования, из них 41% - с усовершенствованным покрытием, 44% - с переходным покрытием и15 % составляют грунтовые дороги. Из 88 мостов 66 - в деревянном исполнении, находятся в аварийном состоянии. Часть населенных пунктов района находится в зоне ограниченной транспортной доступности.

Периферийность положения населенных пунктов усиливается снижением роли водного сообщения по р. Вычегде и ее притокам, а также наличие транспортных барьеров (понтонные мосты, переправы, участки дорог с плохим покрытием).

Оценивая транспортно-географический потенциал сельского поселения «Тимшер», необходимо подчеркнуть его периферийное положение к районному центру.

Автомобильная дорога от районного центра села Усть-Кулом проходит через ряд сельских поселений (СП «Усть-Нем», СП «Мыелдино»), асфальтовое покрытие авто-дороги имеется до села Усть-Нем, далее - грунтовое покрытие.

На въезде в сельское поселение «Тимшер» имеется транспортный барьер – река Вычегда, время действия: в летний период - понтонная (паромная) переправа период действия15.03-15.10, зимний период: зимняя переправа, период действия 01.12-31.03

Общая протяженность внутрипоселенческих дорог на территории сельского поселения - 31.6 км.

Таблица 3.14 - Транспортная доступность населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Расстояние до райцентра с. Усть-Кулом |  |  | Расстояние до пст. Тимшер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, км | Характер дорожного покрытия | Барьеры | Всего, км | Характер дорожного покрытия | Барьеры |
| пст. Тимшер | 133 | грунтовое | 1 понт. мост | - | - | - |
| пст. Лопъювад | 158 | грунтовое | 2 моста | 25 | грунтовое | 1 мост |

Общественный пассажирский транспорт

Представлен автобусными маршрутами, связывающими сельское поселение с районным центром с. Усть-Кулом, и г. Сыктывкаром «Тимшер - Усть-Кулом», «Тимшер - Сыктывкар».

Периодичность рейсов – ежедневно, производятся частными предпринимателями.

Протяженность автобусной сети до г. Сыктывкара составляет 305 километров.

Улично-дорожная сеть.

пст. Тимшер

Существующая сеть улиц представлена главной улицей поселка – Советской, жилыми улицами Лесная, Ленина, К.Маркса, Молодежная, Сосновая, Набережная меридионального направления, и жилыми улицами широтного направления – Центральная, Киевская, 70 лет Октября, Спортивная, Школьная, Боровая.

пст. Лопъювад

Существующая сеть улиц представлена главной улицей поселка – Лесной, жилыми улицами широтного направления - Центральная, Боровая, Сосновая, Ленина, Новая, Набережная, и жилой улицей меридионального направления - Комсомольская.

Общая протяженность улично-дорожной сети в сельском поселении составляет 22.5 километра, покрытие проезжей части – грунтовое, ширина в красных линиях в границах застройки - до 20,0 метров.

В целом о состоянии улиц и дорог следует отметить:

- благоустройство уличной сети неудовлетворительное;

- покрытие проезжей части – грунтовое;

- отсутствуют тротуары.

Хранение индивидуального автотранспорта

В зоне многоквартирной застройки временное и постоянное хранение личного автотранспорта предусмотрено в боксовых гаражах на придомовых территориях.

Мостовые переходы:

- Мост автомобильный через р. Юж. Мылва на автомобильной дороге «Тимшер - Помоздино»

длина - 50 м.

ширина - 10 м.

материал - деревянное исполнение на клетках.

- Мост автомобильный через р. Лопъю на автомобильной дороге «Развилка дорог к п.Тимшер и к с. Мыёлдино - Лопъювад»

длина - 50 м.

ширина - 8 м.

материал - деревянное исполнение

на клетках и деревянных сваях

# 3.8. Объекты зоны специального назначения

Санитарная очистка территории

В настоящее время сбор и вывоз твердых бытовых отходов производится силами администрации сельского поселения. Полигон ТБО площадью 3,9 га расположен северо-восточнее пст. Тимшер, площадью 3,2 га - западнее пст. Лопьювад.

Ритуальное обслуживание населения

Кладбище площадью 2,2 га в расположено в южной части пст. Тимшер, площадью 0,6 га - в центре пст. Лопъювад.

# 3.9. Выводы комплексного градостроительного анализа использования территорий поселения

- Показатель численности населения сельского поселения стабилен и изменился незначительно: на конец 2008 года составлял 1894 человека, на 1 января 2012 года - 1786 человек;

- Оценивая транспортно-географический потенциал сельского поселения «Тимшер», необходимо подчеркнуть его периферийное положение к районному центру. Относительно низкий показатель транспортной доступности, что ограничивает возможности размещения производств и оказания услуг населению;

- Возможность дальнейшего развития территорий населенных пунктов  п.Тишмер и п.Лопьювад  в основном за счет реконструкции существующих территорий и частично строительства на свободных территориях;

- Анализ современного состояния ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки (пойменные ландшафты, лесные массивы) сохраняются.

- Экологическая обстановка в целом по поселению в норме.

# 4. Обоснование решения задач территориального планирования

# 4.1. Критерии устойчивого развития территории

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Тимшер» принимается сохранение и развитие профиля сельского поселения, что предполагает:

- рассмотрение вновь формируемых территорий для жилой застройки населенных пунктов неразрывно с существующими зонами как единого развивающегося организма;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в поселках за счет развития транспортного и инженерного обслуживания;

- формирование масштабной поселению жилой среды - малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- развитие и модернизация существующих деревообрабатывающих производств;

- развитие транспортного комплекса и инженерных систем.

# 4.2. Планировочные ограничения использования территории

Выявление планировочных ограничений сельского поселения «Тимшер» направлено на определение территорий, благоприятных для жилищного и гражданского строительства с учетом нормативных и расчетных характеристик. Планировочные ограничения определены на основе анализа инженерно-геологических, природных условий, нормативно-правовых требований к обеспечению экологической безопасности среды проживания и безопасности функционирования инженерных систем.

Инженерно-геологические ограничения

К неблагоприятным для строительства относятся заболоченные и заторфованные территории, зона подтопляемой территории в пойменной террасе.

Охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использвания земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для сетей электроснабжения устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- для ВЛ до 1 кВ – 2 м.;

- для ВЛ 6, 10 кВ – 10 м. для неизолированных проводов и 5 м. для линий с самонесущими изолированными проводами;

- для 35 кВ – 15 м.

б) Охранная зона вдоль кабельных линий устанавливается в виде части поверхности земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить посадку и вырубку деревьев;

- устраивать свалки, складировать удобрения, солому дрова и другие материалы;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, остановочные пункты общественного транспорта.

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, размывам и другим опасным воздействиям:

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов: в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.;

- от водонапорных башен - не менее 10 м.;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м.. при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м. при диаметре водоводов более 1000 мм.;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м. вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

СЗЗ промышленных, коммунальных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются проектом санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м.;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Таблица 4.1 - Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий

| № п/п | Наименование предприятия, класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производства лесопильные – класс V | 50 |
| 2 | промышленные объекты и производства класс V | 50 |
| 3 | Объекты коммунального назначения – класс V | 50 |
| 4 | Сельские кладбища | 50 |
| 5 | Котельные, ТЭЦ, класс III ** | 300 |
| 6 | Вертолётная площадка | 300 |
| 7 | АЗС | 100 |
| 8 | Полигон ТБО | 1000 |
| 9 | Площадка временного хранения ТБО | 100 |

**Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Таблица 4.2 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается размещение | Допускается размещение |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель) - Пожарные депо, - Бани, прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения промышленной и ли жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой является территория, которая примыкает к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранной зоны устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Таблица 4.3 - Основные водные объекты

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| р.Южная Мылва | 200 |
| р.Тимшер | 200 |
| р.Лопью | 200 |
| р. Ыктыл | 200 |
| р. Сед-Ёль | 100 |
| р. Виза-Ёль | 100 |
| р. Войвож | 100 |
| р. Парма-Ёль | 100 |
| р. Паль-Вож | 100 |
| р. Седъю | 100 |
| руч. Гачкок | 100 |
| р. Ягвож | 100 |
| р. Сев. Мылва | 100 |
| р. Мылвож | 100 |
| руч. Лагунаёль | 50 |
| руч. Каманъёль | 50 |
| озеро Кырым | 50 |
| озеро Лопъювад | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 4 позициями запретов водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

# 5. Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры

# 5.1. Основные положения развития планировочной структуры

Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения:

- сохранение и развитие основной планировочной системы населенных пунктов, обеспечивающую связь всех территорий населенных пунктов поселения;

- поддержание сложившейся структуры поселения на основе природных и планировочных особенностей;

- развитие комплексов учреждений культуры, спорта.

# 5.2. Население

При отсутствии теоретической методики обоснования расчетов перспективной численности населения, увеличение числа жителей СП «Тимшер» планируется за счет инвестиционной привлекательности поселения в связи со строительством объектов инфраструктуры, увеличение числа населения за счет увеличения числа рождаемости вследствии положительных итогов реализации социальных программ Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Коми.

Численность населения СП «Тимшер» принять

первая очередь строительства, 2016 год – 1800 человек,

расчетный срок, 2032 год – 2 000 человек.

С учетом динамики изменения численности населения за последний период времени, а также в соответствии с уровнем развития социальной и производственной сфер, каждому населенному пункту был присвоен статус:

- умеренного градостроительного развития - населенные пункты с наибольшим спектром объектов обслуживания населения, в производственной сфере – наличие производственных мощностей, обеспечивающих занятость и создание рабочих мест.

Таблица 5.1 - Численность населения по населенным пунктам

|  | Всего, человек | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пст. Тимшер | пст. Лопъювад |
| Существующее положение на 01.01.12 г. | 1786 | 1305 | 481 |
| Вариант 1, согласно схеме территориального развития МО МР «Усть-Куломский» | 1670 | 1250 | 420 |
| Вариант 2, «Оптимистический» | 2000 | 1500 | 500 |

Для подсчетов нагрузок и разработки мероприятий градостроительного развития сельского поселения «Тимшер» принимается оптимистический вариант.

# 5.3. Функциональное зонирование территории

Разработанное в Генеральном плане СП «Тимшер» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселков.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

- Развитие жилых территорий:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории;

- упорядочение сложившейся и сохраняемой застройки населенных мест;

- новое строительство за счет размещения преимущественно индивидуальных домов с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры на расчетный срок;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения, выходящего за расчетный срок.

  - Развитие общественно-деловой зоны:

- формирование существующих общественных зон, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового назначения.

- Развитие рекреационных зон:

- создание развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения - плоскостные спортивные сооружения, места активного отдыха, прогулочные зоны.

  - Формирование производственных зон:

- формирование производственных зон за счет размещения новых объектов коммунально-складского назначения и экологически безопасных производственных объектов.

К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане СП «Тимшер» относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки многоквартирными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами.

- Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных учреждений, культовых сооружений. Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона обслуживания объектов.

- Рекреационные зоны - в состав рекреационных зон включаются особо охраняемые природные территории (ООПТ), объекты отдыха и озелененные территории общего пользования – зоны скверов, парков и лесопарков, пляжей; объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спорта.

- Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов III-IV класса санитарной классификации.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры; воздушного транспорта.

- Зоны сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственных угодий.

- Зоны специального назначения – зона кладбищ, полигонов ТБО.

- Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека.

- Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения.

- Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.

- Прочие зоны - зона прочих поселковых территорий.

# 5.4. Развитие жилищного строительства

Основной тип жилой нового жилищного строительства - малоэтажная усадебная застройка с участками до 25 соток.

Типы застройки выделяются конкретно и требования к их организации закрепляются Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Тимшер».

Новое жилищное строительство размещается на территориях существующей застройки путем реконструкции существующих участков застройки одноквартирными домами в деревянном исполнении и свободных территориях.

Новое жилищное строительство предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. Существующий жилой фонд подлежит обеспечению полного инженерного благоустройства на расчетный срок.

Ветхий и аварийный муниципальный фонд общей площадью 15,3 тыс.кв.м подлежит замене.

25 кв.м. и более – расчетная норма заселения жилого фонда.

В течение расчетного срока жилищный фонд села увеличится до 50,0 тыс.кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность 25,0 кв.м. на человека.

Таблица 5.2 -Показатели нового жилищного строительства по населенным пунктам

|  | Всего, общей площади тыс. кв.м. | Сохраняемый фонд тыс. кв.м. | Вновь проектируемый фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, тыс. кв.м. | Территория, расч.срок га | Территория, перспектива, га |
| п.Тимшер | 37,5 | 13,7 | 23,8 | 17 | 17 |
| п.Лопъювад | 12,5 | 3,9 | 8,6 | 7,4 | 3,5 |
| ВСЕГО | 50,0 | 17,6 | 32,4 | 24,4 | 20,5 |

Строительство на свободных территориях населенных пунктов, а также обновляется за счет реконструкции существующей застройки, строительства жилых домов за счет сносимых старых, строительства пристроек, реконструкции существующих жилых домов.

# 5.5. Развитие производственной сферы

Развитие производственных зон базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся производственные территории.

Расширение производственных территорий предлагается за счет развития малого бизнеса: крестьянско-фермерских хозяйств, малого предпринимательства в производстве, таких как животноводство, хлебопечение, сбор дикоросов и его переработка, кустарное производство.

Мероприятия по развитию производственной зоны:

-модернизация и реконструкция существующих производств;

-расширение ассортимента производимой продукции;

Развитие малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого предпринимательства функционируют во всех отраслях экономики: лесозаготовительной, деревообрабатывающей, пищевой промышленностях, строительстве, транспорте, торговле, бытовом обслуживании населения.

В соответствии с пунктом 9б перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №Пр-582, необходимо:

- разработать положение о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения;

- содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (бытовые услуги; туристическое обслуживание; производство, переработка и реализация дикоросов; транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей);

- совершенствование финансово - инвестиционного климата в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- содействие развитию малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

- содействие развитию малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения.

Таблица 5.3 - Перечень объектов строительства производственного назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Мини-завод по переработке опилок и отходов древесины |  | Расчетный срок, пст. Тимшер |
| 2 | Мини-завод по переработки опилок и отходов древесины |  | Расчетный срок, пст. Лопъювад |
| 3 | Склад-холодильник с пунктом приема и хранения дикоросов | 100 тонн | Расчетный срок, пст. Тимшер |
| 4 | Станция техобслуживания | 2 поста | Расчетный срок, пст. Тимшер |
| 5 | Вертолетная площадка | 1га | 1 очередь пст. Тимшер |
| 6 | Цех глубокой переработки дикоросов |  | Расчетный срок пст. Тимшер |

Развитие малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого предпринимательства функционируют во всех отраслях экономики: лесозаготовительной, деревообрабатывающей, пищевой промышленностях, строительстве, транспорте, торговле, бытовом обслуживании населения.

В соответствии с пунктом 9б перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №Пр-582, необходимо:

- разработать положение о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения поселения;

- содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (бытовые услуги; туристическое обслуживание; производство, переработка и реализация дикоросов; транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей).

- организация научно-изыскательских работ по изучению туристических ресурсов, - хобби-туры – охота, рыбалка, сбор дикоросов

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- развитие малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

- развитие малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения

# 5.6. Развитие социальной инфраструктуры

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СП 42.13330.2011.

Таблица 5.4 - Расчет объектов социального и культурно-бытового обслуживания на 2000 жителей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 чел. | Расчетная потребность | Сущ. сох-раняемые | Новое строи-тель-ство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 80 | 160 | 60 | 100 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 100 | 200 | - | 200 |  |
| 3 | Физкультурно-спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 400 | - | 400 |  |
| 4 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | 297* | 594 | 300 | 300 |  |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 35 | 70 | 25 | 45 |  |
| 6 | Клубы | зрит. мест | 200 | 400 | 420 | - |  |
| 9 | Стационар | коек | 13.9 | 28 | 10 | 20 |  |
| 10 | Поликлиника | посещений | 33 | 66 | - | 70 |  |

* Согласно  норматива, установленного постановлением Правительства Республики Коми от 22.02.2011 г. №30 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Коми, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований» для МОМР «Усть-Куломский» (297 м2/1000 чел.).

Первоочередные мероприятия на 1 очередь строительства:

- капитальный ремонт врачебной амбулатории;

Таблица 5.6 - Строительство объектов культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Ем- кость | Очередь строительства | Располо- жение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 50мест | Расчетный срок | п.Лопъювад |
| 2 | Детское дошкольное учреждение | 50мест | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа | 2 объек та | Расчетный срок | п.Тимшер п.Лопъювад |
|  | Общественный центр в составе: автопавильон, магазин, офис, бытовые услуги, кафе | 2 объек та | Расчетный срок | п.Лопъювад п.Тимшер |
| 4 | Участковая больница | 20 коек | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 5 | Поликлиника | 70 посещений | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 6 | Спортивный комплекс: стадион, тренажерные залы, гостиница, многофункциональный игровой зал | 2 объек та | Расчетный срок | п.Лопъювад п.Тимшер |
| 7 | Центр зимних видов спорта - лыжная освещенная трасса | 1 объект | Расчетный срок | п.Лопъювад |
| 8 | Административное здание | 1 объект | 1 очередь | п.Тимшер |
| 9 | Домик охотника и рыболова | 1 объект | Расчетный срок | п.Тимшер, р.Ю.Мылва |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия розничной торговли | 250 м2 торг.пл. | Расчетный срок | п.Тимшер п.Лопъювад |
| 12 | Предприятия общественного питания | 40 мест | Расчетный срок | п.Тимшер п.Лопъювад |

Ритуальное обслуживание населения

Расчет территории кладбищ.

Норма расчета - 0,24 га на 1 тысячу жителей.

Расчетная площадь составляет: 2 х 0,24 = 0,48 га.

В проекте принята площадь 3,0 га.

# 5.7. Развитие природно-экологического каркаса территории и системы озеленения

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки населенных мест. Система рекреаций и озеленения сельского поселения «Тимшер» строится как единая взаимоувязанная система зеленых устройств, формирующая экологический каркас в увязке с системой экологического каркаса РК в целом и охраняемые или используемые в особом режиме территории.

Система озеленения включает в себя:

- озелененные территории общего пользования (парки, скверы, пляжи, зоны отдыха);

- озелененные территории ограниченного пользования (озелененные территории лечебных, детских, учебных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных дорог).

Проектная система озеленения сохраняется в соответствии с существующим положением.

Таблица 5.7 - Зеленые насаждения на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования: Сквер в п.Тимшер Сквер п. Лопъювад ИТОГО | 0,5 0,5 1,0 |
| 2 | Озеленение склонов вдоль ручьев и малых рек | 1,0 |
|  | Итого | 3,0 |

Зона массового летнего отдыха - пляж площадью 0,5 га в пст. Тимшер размещается на р. Южная Мылва, здесь же причал для размещения водных видов отдыха и развлечения (байдарки, водные велосипеды, ватрушки).

# 5.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих обеспечить социально-экономический рост сельского поселения.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию объектов внешней и внутрипоселенческой транспортной инфраструктуры. Система улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры и призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими населенными пунктами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

Мероприятия по развитию внешних дорог на расчетный срок :

Строительство автомобильной дороги «Усть-Нем – Югыдъяг – Тимшер»

Улично-дорожная сеть в населенных пунктах

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований села между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы основных улиц, и улиц в жилой застройке, дорог в производственных зонах. Основные улицы обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

В производственных зонах запроектированы дороги, обслуживающие отдельные предприятия и связи между собой и с главной улицей сетью.

Ширина новых улиц и дорог в красных линиях принята согласно СНиП, конкретные размеры красных линий должны быть установлены путем составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

Предложенные проектом поперечные профили улиц в красных линиях:

- главная улица – 26 м;

- жилые улицы в жилой застройке – 18, 12 м;

- дороги вне застройки – 14 м.

В составе проектной системы улично-дорожной сети предусматривается организация площадей.

Благоустройство территории предполагает:

- асфальтобетонное покрытие всей проезжей части улиц и проездов,

- обновление асфальтобетонного покрытия существующих участков улиц

- покрытие тротуарной плиткой, мощение пешеходных связей, площадок перед общественными зданиями, дорожек в парковой зоне,

- решить вопрос об осуществлении предлагаемых профилей улиц и проездов с непременным условием – воссозданием отсутствующих сегодня тротуаров на участках транспортной системы.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на расчетный срок:

- проведение работ по благоустройству главных улиц сельского поселения общей протяженностью 2,7 км;

- прокладка новых улиц и проездов общей протяженностью 9,1 км;

- реконструкция существующих жилых улиц (замена покрытия проезжей части с грунтового на асфальтобетонное, устройство тротуаров) общей протяженностью 18,4 км, из них в пст. Тимшер – 10,8 км, в пст. Лопьювад – 7,6 км;

- реконструкция автодороги Тимшер - Лопьювад протяженностью 22,0 км;

- реконструкция автодороги от СП «Тимшер» до д. Мыелдино протяженностью 9,0 км.

Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности

маломобильных групп населения.

Согласно СНиП 35.01-2001 г. для обеспечения условий жизнедеятельности, беспрепятственности досягаемости мест целевого посещения инвалидов и маломобильных групп населения на жилых улицах, в местах учреждений здравоохранения, учреждений торговли необходимо:

- предусмотреть пешеходные тротуары с возможностью проезда механических инвалидных колясок без допустимых вертикальных препятствий на пути следования;

- выполнить продольный уклон тротуара до 30‰ и ширину участка сопряжения тротуара с проездом принять 1,2 м;

- обеспечить систему средств информационной поддержки на пути движения.

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

На перспективу основным видом общественного транспорта остается автобус. Протяженность автобусного маршрута Тимшер – Усть-Кулом – 133 км.

Длина пешеходных подходов от места жительства или работы до ближайшей остановки общественного транспорта принимается в зависимости от уклона местности – 350-400 метров, в зоне индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходного подхода можно увеличить на 20%.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств.

Организация хранения индивидуального транспорта должна осуществляется исходя из нормы обеспечения гаражами не менее 90% всего транспорта, но в застройке жилыми домами с приусадебными участками хранение личного автотранспорта предусмотрено на собственном участке. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуального транспорта в жилой зоне многоквартирной застройки размещаются на участках, приближенных к жилой застройке.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки) в кварталах малоэтажной застройки следует предусматривать в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и предусматривать в пределах кварталов.

Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) принимать из расчета один пост на 100-150 легковых автомобилей, станции размещаются в специализированной зоне

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливная колонка на 500 легковых автомобилей.

Существующая АЗС размещается в юго-восточной части пст. Тимшер, планируемая станция техобслуживания размещается в районе АЗС.

# 6. Охрана окружающей среды

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на территории поселения являются:

- атмосферный воздух;

- поверхностные и подземные воды;

- земли, недра, почвы;

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд.

Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- контроль качества топлива;

- сохранение участков леса, входящих в черту населенного пункта;

- поддержание и обновление зеленых насаждений у школы, детских садов, оздоровительных и административных учреждений;

- озеленение территорий производственных, санитарных и инженерно-технических объектов;

- поэтапное техническое перевооружение существующих теплоисточников с использованием современного оборудования с хорошими техническими экологическими свойствами;

- организация и установление санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов в установленном порядке.

Мероприятия по снижению электромагнитного загрязнения:

- замена линий электропередач на кабельные линии.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории поселения.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- улучшение качества воды в водозаборных скважинах, создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, водоотведения в п.Тимшер, п.Лопъювад;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков

- обеспечение сохранения регламентов водоохранных и прибрежных зон р.Юж.Мылва, р.Лопъю и рациональному использованию водных ресурсов;

- строгий контроль за соблюдением водоохранных зон, прибрежных защитных полос;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

Мероприятия по сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований.

Мероприятия по снижению шумового воздействия:

- установка типов трансформаторов с наименьшим уровнем шума;

- озеленение придорожных полос.

Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.).

Санитарная очистка

Санитарная очистка пст. Тимшер и пст. Лопъювад обеспечивает взаимосвязь с системой канализации. Существующие и проектируемые общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизированной системой канализации.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО)

- Обезвреживание и утилизация отходов ТБО.

- Предусмотреть мероприятия по организации раздельного сбора отходов сырья. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

- Уборка территорий от мусора, смета, снега.

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов, запроектированный на территории сельского поселения.

На полигоне выполняются работы по приему, складированию и изоляции ТБО. Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, которая включает такие операции, как размещение отходов на карте, уплотнение их бульдозером и пересыпание изолирующим слоем грунта, образовавшимся при рытье котлована. После достижения высоты полигона проектной отметки, он подлежит рекультивации. На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки). Для МО МР «Усть-Куломский»   планируется приобретение установки по обезвреживанию медицинских отходов.

Для обезвреживания биологических отходов (трупов животных) планируется  приобретение установки по обезвреживанию биологических отходов (крематоров), для МО МР «Усть-Куломский.

Участки территории полигонов твердых бытовых отходов в пст. Тимшер, площадью 3,9 га и в пст. Лопьювад, площадью 3,2 га, предлагается рекультивировать.

Планируется  строительство

- полигона ТБО площадью 3,3 га в пст. Тимшер,

- площадки для временного хранения ТБО площадью 1,7 га в пст. Лопъювад ( временного хранения отходов ТБО с последующим вывозом на полигон в пст. Тимшер).

# 7. Развитие инженерной инфраструктуры

# 7.1. Водоснабжение

Водоснабжение СП «Тимшер» осуществляется из двух подземных скважин (данные по дебету отсутствуют). Вода в скважинах соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Техническое состояние скважин – неудовлетворительное. Нет надземных павильонов, не установлены приборы учета воды.

В пст. Лопьювад на сети установлена водобашня. Техническое состояние водобашни неудовлетворительное.

Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям.

Вода к существующим объектам общественного назначения и к жилым домам подается по существующим водопроводным сетям.

Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев. Водопроводные сети тупиковые. Длина водопроводных сетей - 4,5 км.

Наружное пожаротушение сельского поселения обеспечивается от 21 пожарного водоема. Пожарные водоемы в недостаточном количестве.

Расчет расхода воды на расчетный срок производится на население 2000 человек при условии, что все дома принимаются с полным инженерным благоустройством.

Таблица 7.1 - Расходы воды на расчетный срок

| №№ пп | Потребители | Число потребителей | Норма водопотребле-ния, л/сут | суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Тимшер |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 1500 | 150 | 225,0 |
| 2 | пст. Лопъювад |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 500 | 150 | 75.0 |
|  |  | 2000 | Итого: | 300,0 |

Максимальный суточный расход воды с учетом мелкопромышленных предприятий составит 360 м3/сутки;

Расходы на пожаротушение.

1. Наружное пожаротушение:

Согласно СНиП 2.04.02-84 табл.5 принимается 1 пожар с расходом воды 10 л/сек.

2. Внутреннее пожаротушение (Общественный центр):

Согласно СНиП 2.04.01-85 табл.1 принимается расход воды - 2 струи по 2,5 л/сек.

3.Общий расход на пожаротушение: 15,0 л/сек, Qчас = 54,0 м3/час.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Для решения задач дальнейшего комплексного развития сельского поселения требуется разработка проекта «Инженерное оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода.

Водоснабжение населенных пунктов поселения предусматривается централи-зованным. Согласно СНиП 2.04.02-84*п.4.4 по степени обеспеченности система водопро-вода относится к III категории.

Источниками водоснабжения принимаются две существующие и одна планируемая водозаборные скважины. Количество рабочих и резервных скважин должно быть принято для расхода на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды с учетом дебита скважин согласно табл. 10 СНиП 2.04.02-84*.

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих (21 шт.) и планируемых (ориентировочно 19 шт.) пожарных водоемов. Необходимое количество пожводоемов установить согласно нормам СП 13130.2009.

Существующие водозаборные скважины необходимо отремонтировать, заменить насосы. Над скважинами предусмотреть устройство теплых надземных павильонов с установкой отключающей арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов учета воды. Для всех скважин организовать устройство зоны санитарной охраны I пояса.

Для регулирования расхода и давления воды принять существующую и планируемую водобашни. Существующие пожводоемы и водобашню отремонтировать.

Предусматривается полная замена всех водопроводных сетей. Схема водопровода принимается хозяйственно - питьевая тупиковая. На водопроводных сетях предус-матриваются колодцы с запорной арматурой и пожгидрантами для заполнения пожводоемов. Водопровод принимается из полиэтиленовых труб.

Протяженность сетей водоснабжения составит 8.2 км, в том числе замена сущес-твующих сетей - 4.5 км.

# 7.2. Водоотведение

Существующее положение

Система канализации в СП «Тимшер» децентрализованная.

Стоки от зданий общественной застройки и социального обеспечения, от частного сектора поступают в выгреба, откуда периодически вывозятся и сливаются на поля.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи.

Мероприятия по развитию систем водоотведения

Для дальнейшего комплексного развития сельского поселения необходимо разработать проект «Инженерное оборудование. Водоотведение» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

Максимальный суточный расход стоков на все поселение составит 360 м3/сут.

Система канализации в пст.Тимшер и пст. Лопъювад принимается централизованная.

Хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от жилых, общественных и производственных зданий самотеком поступают в канализационную сеть. Затем частично самотеком и с помощью канализационных насосных станций перекачки (КНС) отводятся на канализационные очистные сооружения (КОС).

Очищенные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в р.М.Мылва и р. Лопью.

Канализационные сети

Для отвода стоков от существующих и проектируемых зданий предусматривается прокладка самотечных и напорных канализационных сетей. Канализационные сети проложить из полиэтиленовых труб.

Протяженность планируемых сетей водоотведения составит всего 6.8 км, из них п.Тимшер - 4,6 км, п.Лопъювад- 2,2 км.

Канализационные насосные станции (КНС)

Установка насосных станций предусматривается в пониженных местах, с которых невозможно самотеком довести стоки до очистных сооружений. В пст. Тимшер планируется размещение КНС. Согласно табл. 20 СНиП 2.04.03-85, категория надежности канализационных насосных станций – 2.

Предлагается принять к установке комплектные канализационные насосные станции с погружными насосами с надземными павильонами заводского изготовления.

Канализационные очистные сооружения

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков требуется установка канализационных очистных сооружений (КОС). Канализационные стоки, поступающие на очистные сооружения по составу близки к хозяйственно-бытовым стокам.

Состав очистных сооружений подбирается в зависимости от характеристики и количества стоков, требуемой степени очистки и метода обработки осадка.

В состав очистных сооружений (КОС) входят:

1. сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях;

2. сооружения для доочистки;

3. сооружения для обеззараживания очищенных стоков;

4. сооружения для механического обезвоживания осадка;

Очистные сооружения предлагается принять заводского изготовления.

Очистные сооружения установить с соблюдением санитарно-защитной зоны (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 – шириной 100 метров).

Нормативно допустимый сброс очищенных сточных вод в реку Ю.Мылва устанавливается из условия, что в расчетном створе на расстоянии 500 м от места выпуска концентрация вредных веществ в реке не будет превышать ПДК для водного объекта I категории водопользования.

Планируемые канализационные очистные сооружения:

- для для пст. Тимшер - производительностью 280 м3/сут. Очищенные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в реку Юж.Мылва.

- для пст. Лопъювад - производительностью 80 м3/сут. Очищенные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в р. Лопъю.

Дождевые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи.

# 7.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Система централизованного теплоснабжения потребителей сельского поселения «Тимшер» базируется на двух котельных, работающих на дровах. Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии потребляется на отопление административных и общественных зданий.

Таблица 7.3 - Характеристика коммунальных котельных ОАО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»

| № п/п | Место расположе-ния котельной | Марка котлов |  | Кол-во котлов (ед.) |  | % износа котельного оборудования |  | Проектная мощность (Гкал/ч) |  | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч ) |  | Топливо |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Подключе нные объекты |  |  |  |  |  | Наличие резервного дизель-генератора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид топлива |  | Годовая потр-ть (тонн) |  | Длина т/с, км |  |  | % износа |  | Жил. фонд |  | Соц. сфера |  |  |  | Марка | кВт |  |  | Объем топлив бака |  |
| 1 | пст. Тимшер ЦК |  | ЭН-3 НИИСТУ |  | 3 1 |  | 75% |  | 1,066 |  | 0,514 |  | дрова |  | 3000 м3 |  | 1,860 | 25 |  | - |  | 8 ед |  |  |  | 30 |  |  | 0,1 | 0,25 |  |  |
| 2 | пст. Лопьювад ЦК |  | ЭН-3 Ун-6 |  | 1 2 |  | 70% |  | 0,86 |  | 0,58 |  | дрова |  | 2300 м3 |  | 0,95 | 75 |  | - |  | 6 ед |  |  |  | 30 |  |  | 0,11 | 0,1 |  |  |

Следует отметить большой процент износа оборудования котельных и основных распределительных магистралей теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей составляет 2.81 км.

Отопление жилых домов частного сектора – в основном печное на дровах.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения.

В соответствии с намеченным перспективным развитием поселения планируется строительство жилой зоны домами усадебного типа, зданий общественного и социально-бытового назначения, строительство новых производственных объектов.

Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых объектов предлагается:

- учитывая значительный износ оборудования котельных в п.Тимшер, п.Лопъювад произвести их реконструкцию и замену оборудования;

- учитывая значительный износ тепловых сетей (2.81 км), произвести их полную замену;

- для социально-бытовых и культурных объектов пст. Тимшер предусмотреть строительство транспортабельной котельной полной заводской готовности на твердом топливе (дрова, пелеты, брикеты из отходов деревообрабатывающего производства), расчетная тепловая мощность котельной составляет 2,0 гКал/ч;

- теплоснабжение усадебной жилой застройки пст. Тимшер и пст. Лопъювад планируется индивидуальное – от бытовых теплогенераторов на твердом топливе, электрокотлов;

- для социально-бытовых и культурных объектов пст. Лопъювад предусмотреть строительство транспортабельной котельной на твердом топливе; расчетная тепловая мощность котельной составляет 1,0 гКал/ч;

К преимуществам транспортабельных котельных (ТКУ) относятся:

- максимальная приближенность к объектам теплоснабжения, что резко сокращает затраты на строительство и эксплуатацию инженерных сетей;

- отсутствие значительных капитальных и временных затрат на строительство здания под котельную;

- оптимальная система автоматизации и безопасности;

- полная заводская готовность и комплектация;

- минимальные затраты при монтаже и пуске ТКУ;

- минимальные сроки ввода в эксплуатацию;

- транспортирование автомобильным транспортом;

- высокий уровень автоматизации, безопасности, надежность в эксплуатации.

# 7.4. Газоснабжение

В настоящее время сетей централизованного газоснабжения в СП «Тимшер» не имеется.

Газификация природным газом населенных пунктов с низкой плотностью населения, удаленных от магистральных газопроводов, является экономически нецелесообразной. Газоснабжение таких поселений предусматривается только привозным сжиженным газом в баллонах.

# 7.5. Электроснабжение

#### Существующее положение

Центром питания СП «Тимшер» является ПС-110/10 «Усть-Нем».

Электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям: 6 КТП в пст. Тимшер и 2 КТП в пст. Лолъювад.

Общая длина ВЛ-10 кВ составляет 32,4 км.

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное.

Перспектива развития сельского поселения.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений. Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет строительства индивидуальной малоэтажной застройки на свободных территориях.

Расчет электропотребления на расчетный срок выполнен на основании укрупненных удельных норм. Пищеприготовление в жилых домах принято на электроплитах. Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годовое число использования максимума электрической нагрузки приняты согласно СП 42.13330.2011, Приложение «Н».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 7.2 - Подсчет электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора на расчетный срок (2032 год)

| № п/п | Наименование | Численность населения, чел | Электро потребление кВтхчас/год на 1 чел. | Использова-ние максимума электрической нагрузки, ч\год | Максимум электриче- ской нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пст. Тимшер | 1500 | 1350х1,2 | 4400 | 552 |
| 2 | пст. Лопъювад | 500 | 1350х1,2 | 4400 | 184 |
|  | Всего | 2000 | - | - | 736 |

Электропотребление на перспективу определено с учетом прироста 1 % в год.

Максимум электрической нагрузки на расчетный срок с учетом мелкопромышленных потребителей составит 1000 кВт

С точки зрения обеспечения и бесперебойности электроснабжения, потребители коммунально-бытового сектора относятся ко II и III категориям. По надежности электроснабжения электроприемники в усадебной застройке относятся к III категории электроснабжения. Для потребителей III категории предусмотрены петлевая и радиальные схемы 10 кВ в сочетании с однотрансформаторными подстанциями и радиальными схемами на напряжение 0,4 кВ.

Для потребителей II категории рекомендуется петлевая схема на напряжение 10 кВ в сочетании с одно трансформаторными подстанциями. Резервирование потребителей II категории предусматривается на напряжение 0,4 кВ от другой ТП, расположенной вблизи потребителя, подключенной к другому источнику питания.

Электропотребление

При числе использования часов максимума нагрузок на шинах ТП 4400 час/год потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок составит: 736 х 4400 = 3238 х10³ кВтхчас.

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения:

- При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ линии выполнить защищенными проводами (ВЛЗ) марки СИП3.

- При строительстве вновь сооружаемых ВЛЗ-10 кВ по территории населенных пунктов до границ приусадебных участков должно быть не менее охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается согласно ПУЭ-7 уменьшение расстояния до границ приусадебных участков до 2 м.

- При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

- Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора

- Существующие сети 10 кВ, ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

- Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующих схем электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Мероприятия по наружному освещению

При разработке рабочей документации, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров села. Согласно табл. 16 СНиП 23-05-95*.

Средняя горизонтальная освещенность должна быть:

а) главной улицы, площадей общественных и торговых центров - 10 лк;

б) улицы в жилой застройке: основные - 6 лк; второстепенные - 4 лк.

- Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением, установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения должно быть централизованным с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

- Сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнить кабельными. Сети наружного освещения сельского поселения - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения.

# 7.6. Связь

На территории СП «Тимшер» имеется АТС, в пст. Тимшер доступна сотовая связь операторов «Мегафон», «МТС «

Почтовой связью население полностью обеспечено.

На территории муниципального района «Усть-Куломский» услуги стационарной телефонной связи предоставляются ОАО «Северо-Западный Телеком».

На стадии выполнения рабочей документации объектов, развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций должно включать в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) связь, радиотелефонную связь;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

- планируется установка вышки сотовой связи в пст. Лопъювад.

- планируется прокладка 3.5 километров волоконно-оптической линии связи (ВОЛС;

- расширение емкости существующей АТС с заменой оборудования на современное цифровое.

# 8. Инженерная подготовка и защита территории

Инженерно-геологическое районирование территории и сравнительная оценка районов по степени благоприятности для градостроительного освоения осуществляется с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.

Намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация отвода поверхностных вод;

- вертикальная планировка.

Организация отвода поверхностных вод с территории.

Организующей системой водоотвода населенных мест являются лотки внутриквартальных проездов и улиц, обеспечивающие поступление поверхностного стока в закрытую сеть ливневой канализации. Стоки собираются в головные коллекторы и далее поступают на очистные сооружения ливневой канализации – типа пруд отстойник, расположенных в пониженных местах с выпуском чистых вод в ручьи.

Организация отвода поверхностных вод с жилых зон территорий проектируется открытыми водосборными системами. Открытый тип водостока принят в зоне проектируемой малоэтажной застройки во всех населенных пунктах поселения. Кюветы запроектированы вдоль дорог и проездов, в местах пересечения кюветов с проездами и тротуаров запроектированы водопропускные трубы.

Вертикальная планировка.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначаются из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

На жилых территориях вертикальная планировка предусматривает выполаживание отдельных небольших участков лощин с небольшими уклонами, до уклонов 30-60% с глубиной вреза в нагорную часть склона до 1,5-2 метров. Эти мероприятия обеспечат удобный переход улиц через пониженные участки и сделают пригодными территории под застройку.

Вертикальную планировку участков частично ровных, частично имеющие небольшие уклоны от 5 до 50% выполнять с минимальными объемами земляных работ только для обеспечения отвода поверхностных вод от зданий и сооружений и по проезжей части улиц.

# 9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

По масштабу возможных последствий ЧС классифицируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В соответствии с ч. 7, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ в разделе рассматриваются перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Обширная территория, высокая обводненность территории Усть - Куломского района, отсутствие постоянных дорог затрудняют действия сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сложных климатических условиях суровых зим и продолжительного межсезонья с половодьем 90-130 дней.

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности производственных объектов, населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений, создан Отдел общественной безопасности администрации МО МР «Усть-Куломский».

# 9.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г. (зарегистрирован Минюстом РФ 20.03.2003 г. № 4291) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

-	на объектах, на которых используются, хранятся и транспортируются пожароопасные вещества;

-	на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей.

Территорий и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне (постановление Правительства РФ от 19.09.1998 № 1115; постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149) в границах сельского поселения нет. Сельское поселение расположено в загородной зоне. Загородная зона - это территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения (п.1.7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

Потенциально опасных объектов (ПОО) на территории сельского поселения – нет. В зону действия поражающих факторов ПОО, расположенных за пределами границ сельского поселения, территории сельского поселения не попадают.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики и иных объектов и территорий поселения, безопасности на водных объектах разрабатываются на последующих уровнях проектирования (проект планировки и т.д.).

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории поселения возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- Аварии на пожароопасных объектах

На территории сельского поселения к объектам, последствием аварий на которых могут стать взрыв, пожар, разрушение конструктивных элементов и оборудования, гибель людей и материальный ущерб, относится существующая автозаправочная станция (АЗС), расположенная в юго-восточной части пст. Тимшер.

- Аварии на объектах жизнеобеспечения

- аварии на электросетях

При аварии на источниках энергоснабжения и линиях электропередач в сельском поселении может сложиться крайне сложная обстановка – останавливается функционирование производственных объектов, прекращается работа котельных, подача горячей, холодной воды и тепла в жилые и производственные помещения.

- аварии на тепловых сетях

В случае аварии на котельных, при сильных морозах без тепла могут остаться жилые и общественные объекты сельского поселения.

При аварии на магистральных и квартальных тепловых сетях нарушается ритмичная работа предприятий и организаций поселения, возможен выход из строя систем отопления в муниципальном жилищном фонде и в общественных зданиях, возможен слив воды из системы отопления.

- аварии на сетях водоснабжения

При авариях на сетях водоснабжения нарушается ритмичная работа предприятий общественного питания, здравоохранения, школ, детских дошкольных учреждений, возможно возникновение инфекционных заболеваний.

Аварии на объектах жизнеобеспечения, как правило, обусловлены высокой степенью износа основных производственных фондов, из-за неустойчивого финансового положения большинства этих объектов, наличием морально и физически устаревших инженерно-технических систем, нуждающихся в реконструкции (водозаборных сооружений, оборудования тепловых источников - котельных).

- Пожары на производственных предприятиях и в жилом секторе

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а так же нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей. Возникновение пожаров возможно на производственных объектах ООО «Тимшерлес» и индивидуальных предпринимателей.

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания).

- Аварии на транспорте

Транспорт является источником повышенной опасности и для пассажиров и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, по которым перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и другие вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

# 9.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

природного характера

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС (по ГОСТ 22.0.06-95)

Таблица 9.1 - Перечень поражающих факторов источников природных ЧС (по ГОСТ 22.0.06-95)

| № п/п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гидрологические процессы и явления |  |  |  |
| 1 | Наводнение Половодье Паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 2 | Подтопление | Гидродинамический, Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод, гидро-динамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла |
| 4 | Затор Зажор | Гидродинамический | Подъем уровня воды. Гидродинамическое давление воды |
| Метеорологические процессы и явления |  |  |  |
| 5 | Сильный ветер, шквал, ураган | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации |
| 6 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы |
| 7 | Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| 8 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструк-ций |
| 9 | Грозы, молнии | Электрофизический | Электрические разряды, пожары |
| Природные пожары |  |  |  |
| 10 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунта, гидросферы |

Основные возможные опасности природных чрезвычайных ситуаций:

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления - сильный ветер, сильные осадки, метель, гололед, заморозки;

- природные пожары.

- опасные гидрологические процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения существует угроза возникновения следующих опасных гидрологических явлений:

- затопление паводковыми водами притоков реки Вычегды руч. Юж. Мылва и р. Лопъю;

- подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

Объекты жизнеобеспечения населения и производственные объекты СП «Тимшер» в зоны затопления и подтопления не попадают.

- опасные метеорологические явления - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения возможны опасные метеорологические явления следующего характера: сильный ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, продолжительный мороз. Особую опасность представляют собой ураганы и снежные заносы. В результате этих природных явлений разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и учреждений.

В результате сильных морозов, доходящих до минус 45ºС, практически останавливается работа всех производственных предприятий. На грани остановки работают предприятия энергетики. В результате большого износа теплосетей происходит размораживание труб и отопительных приборов центрального отопления в отдельных жилых домах, зданиях социального обслуживания.

Высокую опасность представляют грозы и гололедно-изморозевые явления. Гололед наблюдается ежегодно в среднем 16 дней за сезон, при наибольшем числе – 31 и наименьшем – 1. Наиболее часто гололед возможен в ноябре – декабре и в марте.

- природные пожары

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возни-кающий и распространяющийся в природной среде.

Основные причины возникновения лесных пожаров:

- грозы (10%),

- неосторожное обращение с огнём населения (70%),

- по вине лесозаготовителей (5%).

Остальные пожары происходят по неустановленным причинам.

Для населения опасность лесных пожаров проявляется в угрозе непосредственного воздействия огня на людей и их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам домов и производственных объектов, а также в опасном задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей и может повлечь за собой эвакуацию населения. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Объектов экономики попадающих в зону поражения лесных пожаров на территории сельского поселения нет.

Выводы:

- опасные природные явления и процессы на территории сельского поселения не представляют непосредственной угрозы для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести ущерб зданиям, сооружениям, коммуникациям, установленному оборудованию.

- необходим постоянный мониторинг природных процессов, проведение инженерно-геологических изысканий под каждый объект строительства, проведение мероприятий по инженерной подготовке и защите территории.

# 9.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории поселения существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассма-триваются следующие объекты:

- Предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- Тимшерская участковая больница – нарушение санитарно-эпидеми-ологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

- Детские дошкольные учреждения и средние общеобразовательные школы – нарушение санитарно-эпидемиологического режима;

Биолого-социальной чрезвычайной ситуацией на территории сельского поселения могут стать эпизоотии.

Эпизоотии, как и эпидемии, могут носить характер настоящих стихий-ных бедствий. Виды возможных особо опасных болезней – бешенство животных, лептоспироз крупного рогатого скота.

Так же, плохая санитарная обстановка на территории населенных пунктов сельского поселения может являться последствием ЧС природного и техногенного характера.

Возможным очагом распространения инфекции на рассматриваемой территории может являться существующая свалка ТБО, расположенная на санитарном разрыве от северо-восточной окраины пст. Тимшер (в дальнейшем при закрытии свалки, земли планируется рекультивировать). Санитарно-защитная зона от этого объекта является зоной планировочных ограничений и показана на Схеме.

Очагом ЧС биологического характера может являться скотомогильник. В настоящее время скотомогильника на территории сельского поселения нет. Проектом предлагается альтернативный способ утилизации – установка печи для сжигания трупов животных, размещаемой на территории производственной зоны в пст. Тимшер.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения наиболее вероятны следующие основные опасности:

- Аварии на автомобильном транспорте.

- Лесные пожары.

- Аварии на объектах жизнеобеспечения.

- Природные явления (снежные заносы, ураганные ветры и сильные морозы).

- Пожары в жилых зданиях и населённых пунктах.

Предложения по повышению устойчивости функционирования территории в ЧС техногенного и природного характера

Решения Генерального плана по совершенствованию планировочной структуры для обеспечения его устойчивого функционирования в условиях ЧС.

Планировочная концепция Генерального плана содержит следующие прио-ритетные мероприятия по территориальному планированию:

- Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях и существующей жилой застройки путем реконструкции участков застройки .

- Новое жилищное строительство предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. Существующий жилищный фонд подлежит обеспечению полного инженерного благоустройства на расчетный срок.

- Ветхий муниципальный жилищный фонд подлежит замене.

- Комплексное благоустройство существующих жилых районов – ремонт и реконструкция зданий, объектов инженерной инфраструктуры, проездов.

- Проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды на территории поселения.

- Развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры:

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований села между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы основных улиц, и улиц в жилой застройке, дорог в производственных зонах. Основные улицы обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

В производственных зонах планируются дороги, обслуживающие отдельные предприятия и связи между собой и с главной уличной сетью.

Ширину новых улиц и дорог в красных линиях принять согласно СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», конкретные размеры улиц в красных линиях должны быть установлены путем составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

При проектировании и строительстве объектов жилищного фонда, производственого назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.18 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании застройки населённых пунктов, требуется учитывать противопожарные требования в соответствии с п.6 Приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.

На берегу реки следует предусматривать устройство пожарного подъезда, обеспечивающего забор воды в любое время года пожарными автомобилями.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В настоящее время на территории сельского поселения для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и снижения последствий проводятся следующие мероприятия:

При угрозе лесных пожаров:

- приводятся в готовность силы и средства пожаротушения;

- вводится запрет на выход населения в леса;

- организуется взаимодействие между предприятиями, участвующими в охране лесов и по тушению пожаров;

- уточняются оперативные планы тушения пожаров.

При угрозе подтоплений:

- приводятся в готовность силы и средства;

- устанавливается круглосуточное наблюдение за измерением уровня воды, организуется оповещение населения об угрозе затопления и его действиях в случае подъема воды;

При угрозе сильных ветров, метелей, сильных морозов, снежных заносов:

- приводятся в готовность силы и средства, создается запас коммунально-технического оборудования, объекты теплоэнергетики, водоснабжения переводятся на чрезвычайный режим работы, на них создаются резервные запасы топлива;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава;

- организуется взаимодействие между службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения.

При угрозе аварий на автодорогах:

- переводятся в усиленный режим работы ГИБДД, подразделения ГПС;

- предупреждается население по проводному радио, телевидению.

При угрозе эпидемии:

- разрабатывается оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий (по виду заболевания);

- проводится иммунизация населения;

- передается по проводному радио, телевидению сообщение об эпидемии;

- проводится локализация очага, и выявляются контактеры.

При угрозе эпизоотии:

- разрабатывается оперативный план первичных противоэпизоотических мероприятий (по виду заболевания);

- проводится иммунизация животных;

- передается по проводному радио, телевидению сообщение о проводимых мероприятиях по локализации и ликвидации очага.

При возникновении крупных пожаров:

- вводится на территории противопожарный режим;

- организуется взаимодействие между предприятиями, участвующими в тушении пожаров;

- уточняются оперативные планы тушения пожаров;

- передается по проводному радио, телевидению сообщение для населения.

При угрозе террористических актов:

- проводится заседание оперативной группы, на котором определяются конкретные меры по предупреждению террористических актов и смягчению последствий от них на территории сельского поселения;

- ужесточается пропускной режим на территориях предприятий и организаций;

- организовывается дополнительный осмотр помещений и территорий предприятий и организаций с целью обнаружения подозрительных предметов;

- корректируются планы эвакуации персонала и пострадавших на предприятиях и организациях;

- проводится инструктаж работников предприятий и организаций по действиям при обнаружении взрывных устройств и при принятии сообщения об угрозе взрыва.

Мероприятия по защите территорий при угрозе возникновения лесных пожаров:

- Наземное патрулирование, дежурство на наблюдательных пунктах;

- Ограничение посещения лесов в период засушливого лета;

- Соблюдение мер пожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- Контроль за подготовкой сил и средств для локализации и ликвидации возможных природных пожаров, проверка и уточнение планов действий при пожарах;

- Создание к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара;

- Контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора;

- Устройство заградительных минерализованных полос;

- Подготовка населения к эвакуации из опасных зон;

- Контроль за направлением распространения крупномасштабного пожара, оповещение и эвакуация населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- Усиление разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих и в организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров. Организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров;

- Противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами наглядной агитации и информации малыми архитектурными формами;

- Заключение договоров между лесхозом и предприятиями о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

Мероприятия по защите территорий от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах, выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения. Перечень мероприятий по предотвращению аварий на производственном объекте включает, в числе прочих, переход к безопасным технологиям производства, разработку декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности объекта;

- Совершенствование материально-технического обеспечения аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения;

- Постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

- Поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- Оснащение производственных и сельскохозяйственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации;

- Замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций в местах массового пребывания людей и на социально-значимых объектах.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций

на территории сельского поселения в рамках генерального плана предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, на объектах экономики и жизнеобеспечения.

- Совершенствование систем мониторинга на территории сельского поселения.

- Мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях:

- Обеспечение устойчивого функционирования территории поселения:

- Обеспечение пожарной безопасности территории сельского поселения.

Обеспечение пожарной безопасности территории

Согласно функциональному зонированию поселения, все объекты производственного и складского назначения располагаются в соответствующих зонах. Расстояния от границ земельных участков производственных объектов до зданий, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

В настоящее время Пожарная часть № 144 ОП-1 ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» в пст. Тимшер и пст. Лопъювад расположена с учетом того, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении - 20 минут согласно п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-	размещение застройки с отступом от лесных массивов в соответствии с п.15 ст. 69 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Противопожарное расстояние от границ застройки сельского поселения с одно - и двухэтажной индивидуальной жилой застройкой до лесных массивов принимается не менее 15 метров;

-	выполнение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда (создание минерализованных полос, проведение опашки);

-	размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и водных объектов, используемых, для целей пожаротушения;

-	обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-	обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем зданиям и объектам. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта;

-		установка систем пожарной сигнализации;

-	постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

-	обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

-		профилактическая работа среди населения;

-	поддержание в готовности противопожарных формирований.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

При дальнейшем проектировании застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - пожароопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и админи-стративными зданиями, сооружениями и строениями производственных зон, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты»

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%.

Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.
Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013г.

Противопожарные расстояния на приусадебных земельных участках

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного земельного участка не нормируются.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2-х соседних приусадебных земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних приусадебных земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» выполнен отдельным томом (Заказ 9838- ДСП- 494).

# 10. Технико-экономические показатели

| NN п/п | Показатели |  | Единица измере- ния | Совре-менное состояние на 2012.г | Первая очередь строительства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего |  | га | 213870.0 | 213870.0 | 213870.0 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -земли лесного фонда |  | га | 212265 | 212265 | 212265 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 502 | 502 | 502 |
| 1.2 | -земли водного фонда |  | га | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | -земли промышленности |  | га | 50 | 50 | 50 |
| 1.4 | - общая площадь земель населенных пунктов, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га | 1043.0 688.0 355.0 | 1043.0 688.0 355.0 | 1043.0 688.0 355.0 |
| 1.4.1 | - жилая зона, всего Из них |  | га/%* | 79.1/7.6 | 89.1/8.6 | 103.5/9.9 |
|  |  | малоэтажная многоквартирная застройка, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад | га/%* га га | 58.1/5.6 43.5 14.6 | 58.1/5.6 43.5 14.6 | 58.1/5.6 43.5 14.6 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад | га/%* га га | 21.0/2 20 1 | 30.0/3 26.0 5.0 | 45.4/4.3 37.0 8.4 |
| 1.4.2 | - общественно-деловая зона, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | 12.0/1.15 | 18.0/1.7 | 23.0/2.2 |
|  |  |  |  | 9.0 3.0 | 12.0 6.0 | 15.0 8.0 |
| 1.4.3 | - производственная зона, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | 14.4/1.37 | 20.0/1.9 | 28.2/2.7 |
|  |  |  |  | 12.4 2.0 | 16.0 4.0 | 19.7 8.5 |
| 1.4.4 | - зон инженерной и транспортной инфраструктур, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | 12.0/1.15 | 13.0/1.23 | 16.0/1.53 |
|  |  |  |  | 9.0 3.0 | 10.0 3.0 | 11.6 4.4 |
| 1.4.5 | - рекреационных зон в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* | 0.7/0.07 | 0.7/0.07 | 0.7/0.07 |
|  |  |  | га га | 0.7 - | 0.7 - | 0.7 - |
| 1.4.6 | - зон перспективного развития в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | - | - | 20.5/2 |
|  |  |  |  | - | - | 17.0 3.5 |
| 1.4.7 | - иных зон в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | 924.8/88.66 | 902.2/86.5 | 851.1/81.6 |
|  |  |  |  | 593.4 331.4 | 566.8 322.4 | 539.6 307.6 |
|  | * % от общей площади земель в установленных границах |  |  |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | чел. | 1786 | 1800 | 2000 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет |  | чел. | 376 | 380 | 400 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 18-54, женщины 18-50 лет) |  | чел. | 975 | 980 | 1100 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | чел. | 435 | 440 | 500 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего Из них: -муниципальный -частный |  | тыс. м2 общей площади квартир | 32.9 20.6 12.5 | 33.6 20.6 13.0 | 50 20.6 29.4 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 85% |  | тыс. м2 общей площади | 15.3 | 15.3 | - |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда – всего |  | -"- | - | - | 15.3 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство всего |  | тыс. м2 общей площади | - | 0.7 | 32.4 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | м2 / чел. | 18.42 | 18.7 | 25.0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 90 | 90 | 160 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  | -"- | 300 | 300 | 300 |
| 4.3 | Участковая больница |  | коек | 10 | 10 | 30 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения |  | м2 площади пола- | 112 | 112 | 400 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли |  | м2 торг. пл. | 300 | 300 | 560 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания |  | пос.мест | 25 | 25 | 70 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения |  | раб.мест | - | - | 14 |
| 4.8 | Учреждения культуры - клуб |  | мест | 420 | 420 | 420 |
| 4.9 | База отдыха |  | объект | - | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего |  | км | 22.5 | 22.5 | 31.6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - главная улица |  | км | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
|  | - жилых улиц |  | км | 19.8 | 19.8 | 28.9 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего |  | м3/сут | 150 | 250 | 360 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей |  | км | 4.5 | 4.5 | 8.2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего |  | м3/сут | - | - | 360 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей |  | км | - | 3.0 | 6.8 |
|  | Канализационные очистные сооружения |  | м3/сут | - | - | 280 80 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка - всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | кВт |  |  | 1000 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | кВт | - |  | 736 |
| 6.3.2 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды |  | кВт·ч/в год | - | 3238х10³ | 3238х10³ |
| 6.3.3 | Протяженность сетей 10 кВ одноцепная |  | км | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  | Млн. Гкал/год | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего |  | Гкал/час | 1.926 | 1.926 | 4.0 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей |  | км | 2.81 | 3.5 | 5.0 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) |  | км | - | - | 3.5 |
| 6.5.2 | Строительство башни сотовой связи |  | объект |  | 1 | 1 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем бытовых отходов |  | тыс. т/год | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 6.6.2 | Полигон ТБО |  | га | 7.1 | 5.3 | 5.3 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ |  | га | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
| 8. | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Всего |  | млн.руб. |  | 320,0 | 1630,0 |
|  | в том числе |  | млн.руб. |  |  |  |
|  | - жилищное строительство |  | млн.руб. |  | 140,0 | 900,0 |
|  | - социальная инфраструктура |  | млн.руб. |  | 80,0 | 300,0 |
|  | - производственная сфера |  | млн.руб. |  | 50,0 | 200,0 |
|  | -транспортная инфраструктура и благоустройство территории |  | млн.руб. |  | 30,0 | 150,0 |
|  | -инженерное оборудование |  | млн.руб. |  | 20,0 | 50,0 |
|  | -охрана окружающей среды |  | млн.руб |  | - | 25,0 |
| 8.2 | Удельные затраты |  |  |  |  |  |
|  | На 1 жителя |  | тыс.руб |  | 177,777 | 815,0 |
|  | На 1 га территории |  | тыс.руб |  | 306,807 | 1562.799 |