ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КОМИГРАЖДАНПРОЕКТ»

Муниципальное образование сельского поселения

«Тимшер»Усть-Куломского района Республики Коми

Генеральный план

Положение о территориальном планировании

(УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)

Заместитель генерального директора

по производству	А.А. Приезжев

Главный архитектор проекта	Т.Г. Пушко

Сыктывкар, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав проектных материалов	3

Введение	5

1. Цели и задачи территориального планирования	5

2. Выводы комплексного градостроительного анализа территории	6

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию	6

3.1. Обоснование решения задач территориального планирования	6

3.2. Мероприятия по формированию планировочной структуры поселения	7

3.3. Население	7

3.4. Функциональное зонирование территории	7

4. Планируемые для размещения объекты капитального строительства	8

4.1. Развитие жилищного строительства	8

4.2. Объекты общественно-деловой зоны	9

4.3. Развитие производственной сферы	10

5. Мероприятия по охране окружающей среды	11

5.1. По сохранению и развитию озелененных территорий	11

5.2. По охране воздушного бассейна	11

5.3. По охране и рациональному использованию водных ресурсов	12

5.4. Мероприятия по снижению электромагнитного загрязнения	12

5.5. По обеспечению радиационной безопасности	12

5.6. Мероприятия, направленные на охрану почв и санитарной очистке территории	12

6. Развитие транспортной инфраструктуры	13

6.1. Мероприятия по сохранению и развитию улично-дорожной сети	13

6.2. Мероприятия по развитию системы воздушного транспорта	13

7. Развитие инженерной инфраструктуры	13

7.1. Водоснабжение	13

7.2. Водоотведение	14

7.3. Теплоснабжение	14

7.4. Газоснабжение	15

7.5. Электроснабжение	15

7.6. Связь	15

8. Инженерная подготовка территории	16

9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	16

10. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию поселения и последовательность их выполнения	17

11. Баланс территорий	20

12. Механизмы обеспечения реализации генерального плана	22

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Сельское поселение «Тимшер». Генеральный план. Положение о территориальном планировании. |  | 96593 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1/1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Тимшер», пст.Тимшер | 1:5 000 | 96593/1 |
| 1/2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Тимшер», пст.Лопъювад | 1:5 000 | 96593/2 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов сельского поселения «Тимшер» | 1:100 000 | 96593/3 |
| 3/1 | Карта функциональных зон сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96593/4 |
| 3/2 | Карта функциональных зон сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96593/5 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Сельское поселение «Тимшер». Обоснование генерального плана. Пояснительная записка. |  | 96594 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта границ поселения, населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий местного значения, сельского поселения «Тимшер» | 1:100 000 | 96594/1 |
| 2/1 | Карта местоположений существующих объектов местного значения, объектов культурного наследия, объектов инженерно-технического обеспечения сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96594/2 |
| 2/2 | Карта местоположений существующих объектов местного значения, объектов культурного наследия, объектов инженерно-технического обеспечения сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96594/3 |
| 3/1 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96594/4 |
| 3/2 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96594/5 |
| 4/1 | Карта существующих объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96594/6 |
| 4/2 | Карта существующих объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96594/7 |
| 5/1 | Карта существующих объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение сельского поселения «Тимшер», пст. Тимшер | 1:5 000 | 96594/8 |
| 5/2 | Карта существующих объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение сельского поселения «Тимшер», пст. Лопъювад | 1:5 000 | 96594/9 |
|  | Раздел ИТМ ГО и ЧС |  |  |
|  | Текстовая часть. Пояснительная записка |  | ДСП494 |
| 1 | Графические материалы Схема размещения защитных сооружений гражданской обороны сельского поселения «Тимшер» ,пст. Тимшер и пст. Лопъювад | 1:5 000 | ДСП494/1 |
|  | Правила землепользования и застройки |  |  |
|  | Текстовая часть. Муниципальное образование сельского поселения «Тимшер» Усть-Куломского района Республики Коми. Правила землепользования и застройки. Нормативный правовой акт |  | 96595 |
|  | Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения «Тимшер» | 1:100 000 | 96595/1 |
| 1/1 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения «Тимшер». пст Тимшер. | 1:5 000 | 96595/2 |
| 1/2 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения «Тимшер» пст Лопъювад. | 1:5 000 | 96595/3 |
| Электронная версия проекта |  |  |  |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические– в формате Мapinfo и JPG, на DVD-ROM |  |  |

# Введение

Генеральный план сельского поселения «Тимшер» разработан ОАО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации сельского поселения «Тимшер» по муниципальному контракту № 2 от 11.06.2012 г., на основании Технического задания на разработку градостроительной документации «Генеральный план сельского поселения «Тимшер», Правил землепользования и застройки территории муниципального образования сельского поселения «Тимшер».

Генеральный план - градостроительная документация муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, градостроительная документация направлена на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2018 год

II этап, расчетный срок – 2032 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

# 1. Цели и задачи территориального планирования

  - Цель генерального плана

Цель генерального плана – разработка градостроительной документации территориального планирования, градорегулируещего, градостроительного и открытого для общественности документа. Территориальное планирование – определение функционального назначения территорий сельского поселения «Тимшер», определение зон планируемых для размещения объектов регионального значения, объектов местного значения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, что предполагает улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

  - Основными задачами

Основными задачами территориального планирования являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- реорганизация территорий населенного пункта путем реконструкции существующей застройки, а также создание новой современной застройки на свободных территориях, обеспечивающие комфортные условия проживания;

- развитие производственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- формирование рекреационной среды.

# 2. Выводы комплексного градостроительного анализа территории

- Показатель численности населения сельского поселения стабилен и изменился незначительно, на конец 2008 года составил 1894 человек, на 1 января 2012 г- 1786 человек;

- Оценивая транспортно-географический потенциал сельского поселения «Тимшер», необходимо подчеркнуть его периферийное положение к районному центру. Относительно низкий показатель транспортной доступности, что ограничивает возможности размещения производств и оказания услуг населению;

- Возможность дальнейшего развития территорий населенных пунктов  п.Тишмер и п.Лопьювад  в основном за счет реконструкции существующих территорий и частично строительства на свободных территориях;

- Анализ современного состояния ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это пойменные ландшафты, лесные массивы.

- Экологическая обстановка в целом по поселению является в норме.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

# 3.1. Обоснование решения задач территориального планирования

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Тимшер» принимается сохранение и развитие профиля сельского поселения, что предполагает:

- рассмотрение вновь формируемых территорий для жилой застройки населенных пунктов неразрывно с существующими зонами как единого развивающегося организма;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в поселках, в том числе надежности и комфортности транспортного и инженерного обслуживания;

- формирование масштабной поселению жилой среды - малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- развитие и модернизация существующих деревообрабатывающих производств;

- развитие транспортного комплекса и инженерных систем.

# 3.2. Мероприятия по формированию планировочной структуры поселения

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Тимшер» принимается сохранение и развитие профиля сельского поселения, что предполагает:

- сохранение и развитие основной планировочной системы населенных пунктов, обеспечивающей связь всех территорий населенных пунктов поселения;

- поддержание сложившейся структуры поселения на основе природных и планировочных особенностей;

- развитие комплексов учреждений культуры, спорта

# 3.3. Население

При отсутствии теоретической методики обоснования расчетов перспективной численности населения, увеличение числа жителей СП «Тимшер» планируется за счет инвестиционной привлекательности поселения в связи со строительством объектов инфраструктуры, увеличение числа населения за счет увеличения числа рождаемости вследствии положительных итогов реализации социальных программ Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Коми.

Численность населения СП «Тимшер» принять:

первая очередь строительства - 2016 год – 1800 человек,

расчетный срок – 2032 год –2 000 человек.

# 3.4. Функциональное зонирование территории

Мероприятия по совершенствованию функционального зонирования территории поселения

К функциональным зонам относятся:

- Жилые зоны – различных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки средне- и малоэтажными многоквартирными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно – деловые зоны, предназначенные для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных учреждений, учреждений здравоохранения и социального обслуживания культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенных пунктов.

- Рекреационные зоны. В состав рекреационных зон включаются особо охраняемые природные территории (ООПТ), объекты отдыха и озелененные территории общего пользования – зоны скверов, парков и лесопарков, пляжей; объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спорта.

- Производственные зоны;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зоны специального назначения – зона кладбищ, полигонов ТБО. Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

# 4. Планируемые для размещения объекты капитального строительства

# 4.1. Развитие жилищного строительства

Новое жилищное строительство размещается на территориях существующей застройки путем сноса существующих жилых домов, и на свободных территориях.

Проектируемый жилой фонд предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение.

Ветхий и аварийный муниципальный фонд общей площадью 15,3 тыс.кв.м. подлежит поэтапной замене.

Основным типом проектируемой жилой застройки является малоэтажная усадебная застройка.

Типы застройки выделяются конкретно и требования к их организации закрепляются Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Тимшер».

К расчетному сроку жилищный фонд поселения увеличится до 50,0 тыс.кв.м. Объем нового жилищного строительства составит 32,4 тыс.кв.м.(в том числе замена ветхого фонда 15,3 тыс.кв.м),

Таблица 4.1. - Показатели нового жилищного строительства по населенным пунктам

|  | Всего, общей площади тыс. кв.м. | Сохраняемый фонд тыс. кв.м. | Вновь проектируемый фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, тыс. кв.м. | Территория, расч.срок га | Территория, перспектива,га |
| п.Тимшер | 37,5 | 13,7 | 23,8 | 17 | 17 |
| п.Лопъювад | 12,5 | 3,9 | 8,6 | 7.4 | 3.5 |
| ВСЕГО | 50,0 | 17,6 | 32,4 | 24.4 | 20.5 |

# 4.2. Объекты общественно-деловой зоны

При формировании системы обслуживания, учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на доступном расстоянии от местам жительства и работы.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий населенных мест. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Первоочередные мероприятия на 1 очередь строительства:

- капитальный ремонт врачебной амбулатории;

- реставрационные работы на Храме Святой Троицы.

Таблица 4.2. - Новое строительство объектов социального назначения

| № п/п | Наименование | Ем- кость | Очередь строительства | Располо- жение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | 50мест | Расчетный срок | п.Лопъювад |
| 2 | Детское дошкольное учреждение | 50мест | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 3 | Общественный центр в составе: автопавильон, магазин, офис, бытовые услуги, кафе | объект | Расчетный срок | п.Лопъювад |
| 4 | Общественный центр в составе: автопавильон, магазин, офис, бытовые услуги, кафе | объект | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 5 | Участковая больница | 20 коек | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 6 | Поликлиника | 70 посещений | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 7 | Спортивный комплекс: стадион, тренажерные залы, гостиница, многофункциональный игровой зал | объект | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 8 | Спортивный комплекс, тренажерный зал, многофункциональный игровой зал | объект | Расчетный срок | п.Лопъювад |
| 9 | Центр зимних видов спорта - лыжная освещенная трасса | 1 объект | Расчетный срок | п.Лопъювад |
| 10 | Административное здание | 1 объект | 1 очередь | п.Тимшер |
| 11 | Домик охотника и рыболова | 1 объект | Расчетный срок | п.Тимшер, р.Ю.Мылва |
| 12 | Средняя общеобразовательная школа | 100 мест | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 13 | Средняя общеобразовательная школа | 100 мест | Расчетный срок | п.Лопъювад |
| 14 | Предприятия розничной торговли | 250 м2 торг.пл. | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 15 | Предприятия розничной торговли | 250 м2 торг.пл. | Расчетный срок | п.Лопъювад |
| 16 | Предприятия общественного питания | 40 мест | Расчетный срок | п.Тимшер |
| 17 | Предприятия общественного питания | 40 мест | Расчетный срок | п.Лопъювад |

# 4.3. Развитие производственной сферы

При развитии производственных и коммунальных зон учитываются сложившиеся производственные территории.

Мероприятия по развитию производственных территорий:

- модернизация и реконструкция существующих предприятий и производств;

- расширение ассортимента производимой продукции.

Таблица 4.3. - Перечень объектов строительства производственного назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мини-завод по переработке опилок и отходов древесины |  | Расчетный срок, пст. Тимшер |
| 2 | Мини-завод по переработки опилок и отходов древесины |  | Расчетный срок, пст. Лопъювад |
| 3 | Склад-холодильник с пунктом приема и хранения дикоросов | 100 тонн | Расчетный срок, пст. Тимшер |
| 4 | Станция техобслуживания | 2 поста | Расчетный срок, пст. Тимшер |
| 6 | Цех глубокой переработки дикоросов |  | Расчетный срок пст. Тимшер |

Развитие малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого предпринимательства функционируют во всех отраслях экономики: лесозаготовительной, деревообрабатывающей, пищевой промышленностях, строительстве, транспорте, торговле, бытовом обслуживании населения.

В соответствии с пунктом 9б перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №Пр-582, необходимо:

- разработать положение о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения;

- содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (бытовые услуги; туристическое обслуживание; производство, переработка и реализация дикоросов; транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей);

- совершенствование финансово - инвестиционного климата в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- содействие развитию малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

- содействие развитию малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения.

# 5. Мероприятия по охране окружающей среды

# 5.1. По сохранению и развитию озелененных территорий

- Формирование нового озеленения – сквера на территории зоны отдыха п.Тимшер 0.5 га

- формирование благоустройства места летнего пляжного отдыха на р.Юж.Мылва площадью 0,5 га;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований

- Формирование нового озеленения – сквера на территории зоны отдыха проектируемых объектов

# 5.2. По охране воздушного бассейна

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- контроль качества топлива;

- сохранение участков леса, входящих в черту населенного пункта;

- поддержание и обновление зеленых насаждений у школы, детских садов, оздоровительных и административных учреждений;

- озеленение территорий производственных, санитарных и инженерно-технических объектов;

- поэтапное техническое перевооружение существующих теплоисточников с использованием современного оборудования с хорошими техническими экологическими свойствами;

- организация и установление санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов в установленном порядке.

# 5.3. По охране и рациональному использованию водных ресурсов

- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами водоснабжения, водоотведения;

- развитие систем сбора и отвода поверхностного стока;

- улучшение качества воды в водозаборных скважинах, создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

# 5.4. Мероприятия по снижению электромагнитного загрязнения

- замена линий электропередач на кабельные линии.

# 5.5. По обеспечению радиационной безопасности

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории поселения.

# 5.6. Мероприятия, направленные на охрану почв и санитарной очистке территории

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

- проведение работ по восстановлению нарушенных природных ландшафтов в местах отработанных лесозаготовок;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв.

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов.

# 6. Развитие транспортной инфраструктуры

# 6.1. Мероприятия по сохранению и развитию улично-дорожной сети

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований села между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы основных улиц, и улиц в жилой застройке, дорог в производственных зонах. Основные улицы обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

В производственных зонах запроектированы дороги, обслуживающие отдельные предприятия и связи между собой и с главной улицей сетью.

Улично-дорожная сеть

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на расчетный срок:

- проведение работ по благоустройству главных улиц сельского поселения общей протяженностью 2.7 км;

- прокладка новых улиц и проездов общей протяженностью 9.1 км;

- реконструкция существующих жилых улиц (замена покрытия проезжей части с грунтового на асфальтобетонное, устройство тротуаров) общей протяженностью 18.4 км, из них в пст. Тимшер – 10,8 км, в пст. Лопьювад – 7.6 км;

- реконструкция автодороги Тимшер - Лопьювад протяженностью 22.0 км;

- реконструкция автодороги от СП «Тимшер» до д. Мыелдино протяженностью 9.0 км.

# 6.2. Мероприятия по развитию системы воздушного транспорта

Мероприятия по развитию системы воздушного транспорта на расчетный срок:

- строительство вертолетной площадки 100х100 м, площадью 1,0 га в юго-восточной части пст. Тимшер.

# 7. Развитие инженерной инфраструктуры

# 7.1. Водоснабжение

Для нормализации работы системы водоснабжения в сельском поселении предлагается:

- проработки проекта «Инженерное оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода.

- Водоснабжение пст.Тимшер и пст.Лопъювад предусматривается централизованным..

- Систему водопровода рекомендуется принять с единым водозабором от существующих водозаборных скважин и планируемой скважины в пст.Тимшер с общей производительностью 360,0 м3/сут.

- Для регулирования подачи и напора а также для хранения воды на внутреннее пожаротушение предусматриваются водонапорные башни.

- Установка колодцев с требуемой арматурой и пожарными гидрантами.

- Замена существующих сетей 4,5 км.

- Планируемые водопроводные сети – 3,7 км.

# 7.2. Водоотведение

Мероприятия по развитию системы канализации

- проработка проекта «Инженерное оборудование. Канализация» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

- Система канализации п.Тимшер принимается централизованная по неполной раздельной схеме: бытовые стоки отводятся закрытой сетью на очистные сооружения и далее к месту сброса.

- Предлагается все существующие общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизованной системой канализации с подключением сетей к очистным сооружениям канализации

- Строительство очистных сооружений для для п.Тимшер, производительностью 280 м3/сут.; Очищенные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в реку Ю.Мылва.

- Строительство очистных сооружений для п.Лопъювад производительностью 80 м3/сут. Очищенные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в р.Лопъю.

- Строительство главной насосной станции 1 объект в п.Тимшер;

- Самотечные канализационные сети принимаются из полиэтиленовых труб. Протяженность планируемых сетей водоотведения составит всего 6.8 км, из них п.Тимшер - 4,6 км, п.Лопъювад- 2,2 км.

# 7.3. Теплоснабжение

Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых объектов предлагается:

- учитывая значительный износ котельного оборудования котельных в п.Тимшер, п.Лопъювад произвести их реконструкцию и замену оборудования;

- для социально-бытовых и культурных объектов п.Тимшер предусмотреть строительство транспортабельной котельной полной заводской готовности на твердом топливе (дрова, пелеты, брикеты из отходов деревообрабатывающего производства), расчетная тепловая мощность котельной составляет 2,0 гКал/ч;

- теплоснабжение жилой зоны (усадебная застройка) п.Тимшер и п.Лопъювад планируется индивидуальное – от бытовых теплогенераторов на твердом топливе, электрокотлов;

- для объектов соцкультбыта п.Лопъювад предусмотреть строительство самостоятельной транспортабельной котельной на твердом топливе; расчетная тепловая мощность котельной составляет 1,0 гКал/ч;

- произвести полную замену тепловых сетей 2.81 км.

# 7.4. Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения предусматривается только привозным сжиженным газом в баллонах.

# 7.5. Электроснабжение

Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспечение надежного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

    - При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ линии выполнить защищенными проводами (ВЛЗ) марки СИП3.

    - При строительстве вновь сооружаемых ВЛЗ-10 кВ по территории населенных пунктов до границ приусадебных участков должно быть не менее охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается согласно ПУЭ-7 уменьшение расстояния до границ приусадебных участков до 2 м.

    - При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

    - Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора

    - Существующие сети 10 кВ, ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

    - Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующих схем электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

# 7.6. Связь

На данном этапе при разработке генерального плана на расчетный срок развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций не предусмотрено. На стадии выполнения рабочей документации объектов, развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций должно включать в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) связь, радиотелефонную связь;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

- планируется установка вышки сотовой связи в пст. Лопъювад.

- планируется прокладка 3.5 километров волоконно-оптической линии связи (ВОЛС;

- расширение емкости существующей АТС с заменой оборудования на современное цифровое

# 8. Инженерная подготовка территории

Намечается следующий комплекс мероприятий:

- организация отвода поверхностных вод;

- вертикальная планировка;

# 9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими спасательных и других неотложных работ, в СП. «Тимшер» имеется уполномоченный по ГО и ЧС. Выполняемые задачи:

- Соблюдение противопожарных разрывов в застройке, что имеет большое значение, так как тем самым можно уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям

- Для предупреждения возникновения лесных пожаров должен осуществляться комплекс профилактических мероприятий, включающий проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений, усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- подготовка эвакомероприятий

- строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны;

- совершенствование существующей системы оповещения населенных мест и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых территорий

- усовершенствование транспортных дорог

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

- -Обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

- -Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения

- Обеспечение надлежащего состояния вертолетных площадок для приема вертолетов в каждом населенном пункте;

- Строительство наружных источников противопожарного водоснабжения (НИПВ):- в п.Тимшер, п.Лопъювад.

# 10. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию поселения и последовательность их выполнения

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| п.Лопъювад | Детское дошкольное учреждение на 50 мест | Расчетный срок |  |  |
| п.Тимшер | Детское дошкольное учреждение на 50 мест |  |  |  |
| п.Лопъювад | Образовательная школа на 150 мест | Расчетный срок |  |  |
| п.Тимшер | Средняя образовательная школа на 50 мест | Расчетный срок |  |  |
| п.Тимшер | Участковая больница на 20 коек с поликлиникой на 70 посещений | Расчетный срок |  |  |
| п.Тимшер | Спортивный комплекс: тренажерные залы, многофункциональный игровой зал | Расчетный срок |  |  |
| п.Лопъювад | Спортивный комплекс: тренажерные залы, многофункциональный игровой зал | Расчетный срок |  |  |
| п.Тимшер | Центр зимних видов спорта, лыжная освещенная трасса | Расчетный срок |  |  |
| п.Тимшер | Капитальный ремонт врачебной амбулатории | Первая очередь |  |  |
| п.Тимшер | Реставрационные работы на Храме Святой Троицы | Первая очередь |  |  |
| Предприятия обслуживания, торговли и питания |  |  |  |  |
| п.Тимшер | Административное здание | Первая очередь |  |  |
| п.Лопъювад | Общественный центр в составе: автопавильон, магазин, офис, бытовые услуги | Расчетный срок |  |  |
| п.Тимшер | Общественный центр в составе: автопавильон, магазин, офис, бытовые услуги | Расчетный срок |  |  |
| Объекты туризма и отдыха |  |  |  |  |
| п.Тимшер, р.Ю.Мылва | Домик охотника и рыболова | Расчетный срок |  |  |
| 2. Строительство и модернизация производственных предприятий |  |  |  |  |
| п.Тимшер | Мини-завод по переработки опилок и отходов древесины | Расчетный срок |  |  |
| п.Лопъювад | Мини-завод по переработки опилок и отходов древесины |  |  |  |
| п.Тимшер | Склад-холодильник с пунктом приема и хранения дикоросов | Первая очередь |  |  |
| п.Тимшер | Цех глубокой переработки дикоросов ( грибы) | Расчетный срок |  |  |
| 3. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц |  |  |  |  |
| СП «Тимшер» | Реконструкция центральной улицы п.Тимшер | Первая очередь |  |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия по улицам: Советская, Новая, Школьная, протяженностью 1,8 км | Первая очередь |  |  |
|  | Строительство АЗС и станции техобслуживания | Расчетный срок |  |  |
|  | Воздушный транспорт |  |  |  |
| п.Тимшер | Обустройство вертолетной площадки | Первая очередь |  |  |
| 4. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |
| п.Тимшер | Реконструкция центральной котельной | Первая очередь |  |  |
| п.Лопъювад | Реконструкция центральной котельной | Расчетный срок |  |  |
| п.Тимшер | Строительство модульной котельной мощностью 2,0 гКал/ч | Первая очередь |  |  |
| п.Лопъювад | Строительство модульной котельной мощностью 1,0 гКал/ч | Расчетный срок |  |  |
| п.Тимшер п.Лопъювад | Замена существующих сетей теплоснабжения протяженность 2,8 км. | Расчетный срок |  |  |
| Предложения по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |
| СП «Тимшер» | Подготовка проектно-сметной документации «Инженерное оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода. | Первая очередь |  |  |
| СП «Тимшер» | Ремонт существующих водозаборных скважин | Расчетный срок |  |  |
| СП «Тимшер» | Строительство водоочистных сооружений, резервуаров чистой воды и установка насосов | Расчетный срок |  |  |
|  | замена существующих сетей - 4.5 км. | Первая очередь |  |  |
|  | Строительство распределительных сетей водоснабжения 3,7 км | Расчетный срок |  |  |
| Предложения по развитию систем водоотведения |  |  |  |  |
| СП «Тимшер» | Подготовка проектно-сметной документации проекта «Инженерное оборудование. Водоотведение» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. | Первая очередь |  |  |
| п.Тимшер | Строительств канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 280 м3/сут. | Расчетный срок |  |  |
|  | Строительство сетей протяженностью 4,6 км | Расчетный срок |  |  |
| п.Лопъювад | Строительств канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 80 м3/сут. | Расчетный срок |  |  |
|  | Строительство главной насосной станции |  |  |  |
|  | Строительство сетей протяженностью 2,2 км |  |  |  |
| Предложения по развитию систем электроснабжения |  |  |  |  |
| СП «Тимшер» | Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора | Расчетный срок |  |  |
|  | Существующие сети 10 кВ, ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа |  |  |  |
| 5. Предложения по размещению объектов в области капитального жилищного строительства |  |  |  |  |
| СП «Тимшер» | Разработка проекта сноса ветхого жилья | Первая очередь |  |  |
|  | Снос ветхого жилья площадью 3,3 тыс.кв.м жилого фонда | Первая очередь |  |  |
|  | Снос ветхого жилья площадью 12,0 тыс.кв.м жилого фонда | Расчетный срок |  |  |
| СП «Тимшер» | Разработка проекта застройки жилых кварталов площадью 5,0 га в п.Тимшер | Первая очередь |  |  |
|  | Разработка проекта застройки жилых кварталов площадью 3,0 га в п.Лопъювад | Расчетный срок |  |  |
| СП «Тимшер» | Строительство жилого фонда на месте сносимого старого | Расчетный срок |  |  |
| 6. Предложения по ГО и ЧС |  |  |  |  |
| СП. «Тимшер» | Инвентаризация и пополнение фонда защитных сооружений ГО и ЧС | Первая очередь |  |  |
|  | Совершенствование существующей системы оповещения поселка и расширение зоны ее действия | Расчетный срок |  |  |
|  | Совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований | Расчетный срок |  |  |
|  | Строительство наружных источников противопожарного водоснабжения 5 пожводоемов | Первая очередь |  |  |
|  | Строительство наружных источников противопожарного водоснабжения 14 пожводоемов | Расчетный срок |  |  |
| 7. Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |
| СП «Тимшер» | Разработка проектов и устройство санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и сооружений транспорта. | Первая очередь |  |  |
| пст. Тимшер | Обустройство пляжной зоны на р.Юж. Мылва площадью 0,5 га | Первая очередь |  |  |

# 11. Баланс территорий

| NN п/п | Показатели |  | Единица измере- ния | Совре-менное состояние на 2012.г | Первая очередь строительства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего |  | га | 213870.0 | 213870.0 | 213870.0 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -земли лесного фонда |  | га | 212265 | 212265 | 212265 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения |  | га | 502 | 502 | 502 |
| 1.2 | -земли водного фонда |  | га | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | -земли промышленности |  | га | 50 | 50 | 50 |
| 1.4 | - общая площадь земель населенных пунктов, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га | 1043.0 688.0 355.0 | 1043.0 688.0 355.0 | 1043.0 688.0 355.0 |
| 1.4.1 | - жилая зона, всего Из них |  | га/%* | 79.1/7.6 | 89.1/8.6 | 103.5/9.9 |
|  |  | малоэтажная многоквартирная застройка, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад | га/%* га га | 58.1/5.6 43.5 14.6 | 58.1/5.6 43.5 14.6 | 58.1/5.6 43.5 14.6 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад | га/%* га га | 21.0/2 20 1 | 30.0/3 26.0 5.0 | 45.4/4.3 37.0 8.4 |
| 1.4.2 | - общественно-деловая зона, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | 12.0/1.15 | 18.0/1.7 | 23.0/2.2 |
|  |  |  |  | 9.0 3.0 | 12.0 6.0 | 15.0 8.0 |
| 1.4.3 | - производственная зона, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | 14.4/1.37 | 20.0/1.9 | 28.2/2.7 |
|  |  |  |  | 12.4 2.0 | 16.0 4.0 | 19.7 8.5 |
| 1.4.4 | - зон инженерной и транспортной инфраструктур, всего в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | 12.0/1.15 | 13.0/1.23 | 16.0/1.53 |
|  |  |  |  | 9.0 3.0 | 10.0 3.0 | 11.6 4.4 |
| 1.4.5 | - рекреационных зон в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* | 0.7/0.07 | 0.7/0.07 | 0.7/0.07 |
|  |  |  | га га | 0.7 - | 0.7 - | 0.7 - |
| 1.4.6 | - зон перспективного развития в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | - | - | 20.5/2 |
|  |  |  |  | - | - | 17.0 3.5 |
| 1.4.7 | - иных зон в том числе пст.Тимшер пст.Лопъювад |  | га/%* га га | 924.8/88.66 | 902.2/86.5 | 851.1/81.6 |
|  |  |  |  | 593.4 331.4 | 566.8 322.4 | 539.6 307.6 |

# 12. Механизмы обеспечения реализации генерального плана

Разработка генерального плана сельского поселения «Тимшер» как градостроительного документа предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Система механизмов включает в себя:

- правовое обеспечение;

- экономический механизм реализации;

- организационный механизм;

- информационное обеспечение;

- проектное обеспечение;

- кадровое обеспечение.

Система включает механизмы федерального, регионального и муниципального уровня.

К механизмам федерального уровня относятся: нормативно-правовые документы федерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социально-экономического развития РФ, национальные проекты .

К механизмам регионального уровня относятся: нормативно-правовые, стратегические и прогнозные документы регионального уровня; комплексные  программы социально-экономического развития, программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Республики Коми и крупные инвестиционные проекты.

К механизмам муниципального уровня относятся: нормативно-правовые документы муниципального уровня, программы социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский»; проекты планировок; наличие организационных структур по реализации Генерального плана.

Для реализации проектных предложений Генерального плана целесообразно разработать:

- Проект реализации генерального плана сельского поселения «Тимшер» с  определением сроков подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- Правила землепользования и застройки территории сельского поселения «Тимшер»